Ošetrovanie Vegetácie

Základné činnosti a frekvencie vykonávaných činností na ošetrovanie zatrávnenia a výsadby sú uvedené v zmysle TP 035.

- ŠTANDARDNÉ OŠETROVANIE ZATRÁVNENIA

Základné technológie:

Rozdielny biologický rastový rytmus jednotlivých vybraných druhov a odrôd podmieňuje diferencovaný prístup k ich koseniu. Na cestné vegetačné kryty sú navrhované trávne druhy s cca 80% zastúpením kostráv, hlavne kostravy červenej a kostravy ovčej. Na cestných zatrávnených vegetačných krytoch sa prevažne jedná o extenzívnu variantu kosenia. Na cestné vegetačné kryty nie sú vhodné miešanky zložené s ďateľovín a produkčných trávnych druhov. Tie sa sejú pre kŕmenie zvierat.

  - KOSENIE

Skracovanie trávnatého porastu na takú výšku, ktorá zodpovedá účelu zatrávnenia. To je ponechať tráve dostatok listovej plochy, odkosiť maximum 50 % z dĺžky rastlín. Tým sa zabráni stresovým situáciám predovšetkým v obdobiach horúčav. Ak máme výšku porastu 10 cm, odkosíme len 5 cm. Táto výška musí zostať vždy po skosení.

  - VYHRABANIE

Vyhrabanie trávnych zbytkov, ručné a mechanické odstránenie pokosenej hmoty a odvoz na určenú skládku.

Extenzívna varianta 1.1 a 1.2:

krajnice , 							4 x ročne x 2 roky = 8 x

všetky ostatné plochy, zárezy, násypy,križovatky 	3 x ročne x 2 roky = 6 x

  - TERMÍN KOSENIA A ODSTRÁNENIA TRÁVNYCH ZBYTKOV

Od 15. mája do konca septembra, najneskôr do 15.októbra podľa schváleného harmonogramu, ktorý zhotoviteľ predloží k preberaciemu konaniu.

  - ZÁLIEVKA TRÁVNIKOV

Vykonáva sa hlavne v období do zapojenia trávnatého porastu do agrotechnické termínu preberacieho konania vo vegetačnom období.

Zálievku vykonávať len vo veľkom období sucha vo vegetačnom období, vždy len vo večerných a najlepšie v skorých ranných hodinách. Pri prekvapujúcej zmene klímy odporúčame zálievku 3 x vo vegetačnom období a to 2 litre / m2. Uvedené platí hlavne pre extrémne plochy ako je stredný deliací pás a odpočívadlá, prípadne zasolené krajnice.

  - ČISTENIE TRÁVNIKOV OD NEČISTOT

Najmenej 2 x ročne na jar a na jeseň.

- ŠTANDARDNÉ OŠETROVANIE VYSADENÝCH DREVÍN

Ošetrovanie vysadených drevín Zhotoviteľom stavby začne po ukončení vegetačných úprav a pokračuje aj po ukončení preberacieho konania. Konanie sa musí zrealizovať vo vegetačnom období a prebratí výsadieb prevádzkovateľom stavby (správcom ) a odstránení prípadných chýb Zhotoviteľom. Do konečného prebratia ošetrovanie tiež vykonáva Zhotoviteľ a preto je potrebné u vegetačných úprav (zatrávnenie + výsadby) s týmto aspektom počítať. Výchovné rezy drevín bez rozdielu i ak sú vysádzané na jeseň sa vždy vykonávajú v jarnom období po uplynutí veľkých mrazov.

  - TERMÍN OŠETROVANIA VYSADENÝCH DREVÍN A TRVALIEK 2 X ROČNE

Prvé ošetrovanie je potrebné vykonávať cca od 15. mája do 30 júna. Druhé ošetrovanie začína od 15. augusta do 30.septembra, spolu 4 ošetrovania. Všetko podľa schváleného harmonogramu, ktorý zhotoviteľ predloží k preberaciemu konaniu.

- Pri ošetrovaní je potrebné odstrániť burinu aj s koreňom zo zamulčovanej plochy a ak  rastie aj pod mulčovacou plachtou aj tú je treba z plochy odstrániť. Zamulčovaná   plocha mulčovacou plachtou a drvenou kôrou musí byť čistá bez akéhokoľvek porastu.  Len drevina musí rásť živá a zdravá.

- Prípadné uhynuté dreviny je potrebné každoročne priebežne v agrotechnickom termíne  nahrádzať živými rovnakého druhu, (jar-jeseň), nikdy nie za veľkých horúčav a v  obdobiach mrazov.

- Po ošetrení každej dreviny je potrebné obkosenie dreviny tak, aby s ošetrovaním  odburinená plocha mulču a obkosená plocha tvorila 1 m2, (1 m x 1 m).

- Následne sa vykoná zastrihnutie uschnutých, omrznutých konárikov alebo inak  poškodených konárikov a výhonov drevín.

- Vykonanie odstraňovania kmeňového obrastu stromov a druhý výchovný rez vysadených drevín ak sa prvý nepodaril na niektorých kroch.

- V prípade výsadby popínavých drevín je potrebné kontrolovať ich úväzy a opravovať  ich tak, aby prežili a začali plniť žiadané funkcie-priebežne.

- Vykonávať ochranu kmeňov stromov proti okusu zverou, (mechanicky, chemicky,  náterom , každoročná kontrola a oprava poškodených opatrení proti okusu).

- Vykonať prípadný postrek proti škodcom ,hubovým chorobám pri ich výskyte.  Každoročná kontrola.Dá sa i to zistiť ak boli dreviny napadnuté už pri dodávke.  Kontrola odborných dodávok odborníkom investora je veľmi dôležitá.

- Súčasťou ošetrovania je aj napravenie mulčovacích materiálov pri ich prípadnom posune.

- Odstraňovanie inváznych druhov rastlín pri ich prípadnom výskyte hlavne včasným  vykosením ešte pred kvitnutím a odstránením pokosených výhonov. Tieto nesmú ostať na ploche.

- Zalievanie drevín v období sucha najmenej 5 x ročne:

- vysadené veľké vzrastlé stromy, jednorázová zálievka 30 litrov za päťročné obdobie, 1 strom= 30 litrov x 5 zálievok=150 litrov x 2 rokov=300 litrov

- vysadené štandardné stromy, jednorázová zálievka= 15 litrov za päťročné obdobie, 1 strom= 15 litrov x 5 zálievok= 75 litrov x 2 rokov=150 litrov

- vysadené kry, popínavé kry a trvalky, jednorázová zálievka 5 litrov za päťročné obdobie, 1 rastlina= 5 litrov x 5 zálievok=25 litrov x 2 rokov= 50 litrov

- Čistenie prirodzených retenčných nádrží, priebežne, avšak najmenej 1x ročne s      prípadnou dosadbou neujatých vodných rastlín, pri suchu dopĺňanie vody do nádrže na primeranú prežiteľnú hrubku vody aby rastliny neuschli.

- dopĺňanie kolov ku stromom priebežne.

- Ak niektoré rastliny nevykazujú štandardný nárast, bude potrebné ich prihnojiť so       zistením príčiny, buď vinou Zhotoviteľa alebo priameho realizátora. Odporúčame z       týchto dôvodov dbať na vyhovujúce pôdne pomery. Neodporúča sa sadiť do samého        kameniva, nakoľko je vtedy ujateľnosť problematická.

Najprv musí byť vykonanie ošetrovanie drevín a obkosenie okolo nich a až potom môže byť vykonané štandardné kosenie.

- POŽIADAVKY NA HARMONOGRAM OŠETROVANIA

Počas doby 24 mesiacov Zhotoviteľ vykoná ošetrovanie podľa bodov 1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,2.1 ktoré budú pravidelne rozložené počas roka vo vegetačnom období.