Załącznik nr 1/1

Specyfikacja techniczna

Część 1 – dostawa mebli biurowych

| Symbol | Opis | Ilość |
| --- | --- | --- |
| ST5 | stół konferencyjny 3600 / 1200 / H735 | 1 |
| ST3 | stół prosty 1800 / 1000 / H735 | 1 |
| ST4 | stół prosty 2100 / 1000 / H735 | 2 |
| B8 | biurko proste 2200 / 900 / H735 z blendą i dostawką 1200 / 600 / 735 | 2 |
| B9 | biurko prostokątne 1800 / 800 / H735 z blendą | 1 |
| B10 | biurko prostokątne 1800 / 800 / H735 z blendą i dostawką 1100 / 600 / 735 | 1 |
| B11 | biurko prostokątne 1800 / 800 / H735 z blendą i dostawką 1200 / 600 / 735 | 3 |
| ST2 | stół prosty 700 / 700 / H735 | 1 |
| KN | kontener mobilny, 416 / 574 / H607 | 9 |
| KW | kontener 416 / 600 / H735 | 10 |
| ST1 | stół z uchylnym blatem o wymiarach 1600 / 800 / 735 mm | 16 |
| B1 | biurko kątowe łączone prawe lub lewe 1800 / 1200 / H735 | 2 |
| B2 | biurko kątowe łączone prawe lub lewe 1600 / 1200 / H735 | 1 |
| ST6 | stół okrągły fi850 / H735 | 1 |
| B3 | biurko kątowe łączone prawe lub lewe 1800 / 1200 / H735 z blendą | 5 |
| B4 | biurko prostokątne 1600 / 800 / H735 z blendą | 3 |
| B5 | biurko prostokątne 1200 / 800 / H735 z blendą | 2 |
| B12 | biurko kątowe łączone prawe lub lewe 1600 / 1200 / H735 z blendą | 2 |
| SCT | Ścianka tkaninowa 865 / 24 / H1215 | 2 |
| RO1 | regał aktowy otwarty 798 / 440 / H2190 | 2 |
| SA1 | szafa aktowa 798 / 440 / H2190 | 29 |
| SU3 | szafa ubraniowa 798 / 440 / H2190 | 1 |
| SP1 | szafa aktowa przesuwna 1200 / 440 / H732 | 4 |
| SP2 | szafa aktowa przesuwna 1200 / 440 / H782 | 5 |
| SP3 | szafa aktowa przesuwna 1600 / 440 / H782 | 2 |
| SPL | szafa aktowa przesuwna 1200 / 440 / H782 front lakier | 4 |
| SP4 | szafa aktowa przesuwna 1200 / 440 / H1838 | 1 |
| SP5 | szafa aktowa przesuwna 1400 / 440 / H1838 | 2 |
| SU1 | szafa ubraniowa front prawy lub lewy 598 / 440 / H2190 | 12 |
| SUL | szafa ubraniowa 798 / 440 / H2190 front lakier | 1 |
| DN | dostawka półokrągła nieregulowana 800 / 400 / 18 mm | 1 |

Opis mebli

ST5 – stół na 6 nogach o wymiarach 3600 /1200 / H740 mm, (kolorystyka mebli do uzgodnienia po wyborze oferty z Zamawiającym). 1 szt.

- Blat owalny powinien być wykonany z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 25 mm obustronnie melaminowanej lub obustronnie pokrytej laminatem. Gęstość płyty minimum 620 kg/m3, klasa higieniczności E1. Wąskie krawędzie blatu zabezpieczone są obrzeżem ABS gr 2 mm, w technologii bezspoinowej , charakteryzującej się: odpornością na odrywanie obrzeża nie mniejsza niż 2,8 N/mm2 wg normy PN-EN319:1999 i PN-EN311:2014, odpornością na działanie wody po 24 godzinach wg IOS –MAT-066 p. 2.2.1 F ( R1 ) nie mniejszą niż 5 wg skali IOS-TM-0002/5 oraz odpornością na ciepło kontaktowe  po 24 godzinach wg IOS-MAT-066 p.2.1 F (R1 ) nie mniejszą niż 5 wg skali IOS –TM-0002/6. Wyniki muszą być poparte sprawozdaniami z badań wykonanych przez uprawnioną do tego, akredytowaną jednostkę badawczą. Blat złożony z dwóch elementów.

- Stelaż / konstrukcja : Nogi zewnętrzne skośne w kształcie Y, wsporniki dolne i górne wykonane z odlewów aluminiowych malowanych proszkowo. Kolumna nogi stalowa o średnicy minimum 60 mm malowana proszkowo. Dodatkowa noga środkowa połączona podłużnicą stalową z pozostałymi dwiema nogami zewnętrznymi.

- Nogi powinny mieć możliwość poziomowania w zakresie 15 mm.

Wymagane atesty i dokumenty, które należy dostarczyć wraz z ofertą:

- Próbka blatu z wykończeniem bezspoinowym dla wszystkich blatów biurek, stołów i stolików.

- Sprawozdania z wyników badań odporności obrzeża na: odrywanie, działanie wody, ciepło kontaktowe.

- Certyfikat Producenta ISO 9001 oraz ISO 14001.

- Atest potwierdzający, że produkt spełnia wymagania w zakresie bezpieczeństwa użytkowania zgodnie z normami: PN-EN 527-1:2004, PN-EN 527-2:2004, PN-EN 527-3:2004.

ST3 – stół na 4 nogach prostokątnych o wymiarach 1800 /1000 / H740 mm, (kolorystyka mebli do uzgodnienia po wyborze oferty z Zamawiającym). 1 szt.

- Blat powinien być wykonany z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 18 mm obustronnie melaminowanej lub obustronnie pokrytej laminatem. Gęstość płyty minimum 620 kg/m3, klasa higieniczności E1. Wąskie krawędzie blatu zabezpieczone są obrzeżem ABS gr 2 mm, w technologii bezspoinowej , charakteryzującej się: odpornością na odrywanie obrzeża nie mniejsza niż 2,8 N/mm2 wg normy PN-EN319:1999 i PN-EN311:2014, odpornością na działanie wody po 24 godzinach wg IOS –MAT-066 p. 2.2.1 F ( R1 ) nie mniejszą niż 5 wg skali IOS-TM-0002/5 oraz odpornością na ciepło kontaktowe  po 24 godzinach wg IOS-MAT-066 p.2.1 F (R1 ) nie mniejszą niż 5 wg skali IOS –TM-0002/6. Wyniki muszą być poparte sprawozdaniami z badań wykonanych przez uprawnioną do tego, akredytowaną jednostkę badawczą.

- Pod blatem powinien się znajdować pogrubiacz z płyty wiórowej  o gr.25 mm w kolorze antracytowym, którego wąskie krawędzie zabezpieczone są PCV gr. 2 mm lub lakierowane. Pogrubiacz przykręcany jest na całym obwodzie stołu. Śruby mocujące pogrubiacz należy zagłębić tak aby nie kaleczyły użytkownika.

- Stelaż / konstrukcja : dwie spawane stalowe ramki, składające się z dwóch nóg prostokątnych o przekroju 20 mm / 80 mm połączonych krótką poprzeczną belką o przekroju 40 x 40 mm. Łączenie belki z nogami za pomocą śrub maszynowych. Nie dopuszcza się śrub widocznych od zewnątrz. Ramki skręcane ze stalowymi podłużnicami za pomocą śrub maszynowych umieszczonych od środka stelaża. Nie dopuszcza się śrub widocznych od strony zewnętrznej biurka. Nie dopuszcza się spawania ramek biurka do podłużnic. Stelaż ma mieć możliwość wielokrotnego demontażu. Stelaż posiada 2 podłużnice o przekroju 40 x 40 mm, mocowane do blatu za pomocą śrub maszynowych i muf metalowych osadzonych w blacie.

- Nogi powinny mieć możliwość poziomowania w zakresie 20 mm za pomocą ozdobnego talerzyka z nierdzewnej stali wpuszczonego w obrys nogi.

Wymagane atesty i dokumenty, które należy dostarczyć wraz z ofertą:

- Próbka blatu z wykończeniem bezspoinowym dla wszystkich blatów biurek, stołów i stolików.

- Sprawozdania z wyników badań odporności obrzeża na: odrywanie, działanie wody, ciepło kontaktowe.

- Certyfikat Producenta ISO 9001 oraz ISO 14001.

- Atest potwierdzający, że produkt spełnia wymagania w zakresie bezpieczeństwa użytkowania zgodnie z normami: PN-EN 527-1:2004, PN-EN 527-2:2004, PN-EN 527-3:2004.

ST4 – stół na 4 nogach prostokątnych o wymiarach 2100 /1000 / H740 mm, (kolorystyka mebli do uzgodnienia po wyborze oferty z Zamawiającym). 2 szt.

- Blat powinien być wykonany z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 18 mm obustronnie melaminowanej lub obustronnie pokrytej laminatem. Gęstość płyty minimum 620 kg/m3, klasa higieniczności E1. Wąskie krawędzie blatu zabezpieczone są obrzeżem ABS gr 2 mm, w technologii bezspoinowej , charakteryzującej się: odpornością na odrywanie obrzeża nie mniejsza niż 2,8 N/mm2 wg normy PN-EN319:1999 i PN-EN311:2014, odpornością na działanie wody po 24 godzinach wg IOS –MAT-066 p. 2.2.1 F ( R1 ) nie mniejszą niż 5 wg skali IOS-TM-0002/5 oraz odpornością na ciepło kontaktowe  po 24 godzinach wg IOS-MAT-066 p.2.1 F (R1 ) nie mniejszą niż 5 wg skali IOS –TM-0002/6. Wyniki muszą być poparte sprawozdaniami z badań wykonanych przez uprawnioną do tego, akredytowaną jednostkę badawczą.

- Pod blatem powinien się znajdować pogrubiacz z płyty wiórowej  o gr.25 mm w kolorze antracytowym, którego wąskie krawędzie zabezpieczone są PCV gr. 2 mm lub lakierowane. Pogrubiacz przykręcany jest na całym obwodzie stołu. Śruby mocujące pogrubiacz należy zagłębić tak aby nie kaleczyły użytkownika.

- Stelaż / konstrukcja : dwie spawane stalowe ramki, składające się z dwóch nóg prostokątnych o przekroju 20 mm / 80 mm połączonych krótką poprzeczną belką o przekroju 40 x 40 mm. Łączenie belki z nogami za pomocą śrub maszynowych. Nie dopuszcza się śrub widocznych od zewnątrz. Ramki skręcane ze stalowymi podłużnicami za pomocą śrub maszynowych umieszczonych od środka stelaża. Nie dopuszcza się śrub widocznych od strony zewnętrznej biurka. Nie dopuszcza się spawania ramek biurka do podłużnic. Stelaż ma mieć możliwość wielokrotnego demontażu. Stelaż posiada 2 podłużnice o przekroju 40 x 40 mm, mocowane do blatu za pomocą śrub maszynowych i muf metalowych osadzonych w blacie.

- Nogi powinny mieć możliwość poziomowania w zakresie 20 mm za pomocą ozdobnego talerzyka z nierdzewnej stali wpuszczonego w obrys nogi.

Wymagane atesty i dokumenty, które należy dostarczyć wraz z ofertą:

- Próbka blatu z wykończeniem bezspoinowym dla wszystkich blatów biurek, stołów i stolików.

- Sprawozdania z wyników badań odporności obrzeża na: odrywanie, działanie wody, ciepło kontaktowe.

- Certyfikat Producenta ISO 9001 oraz ISO 14001.

- Atest potwierdzający, że produkt spełnia wymagania w zakresie bezpieczeństwa użytkowania zgodnie z normami: PN-EN 527-1:2004, PN-EN 527-2:2004, PN-EN 527-3:2004.

B8 – biurko z blendą na 4 nogach prostokątnych o wymiarach 2200 /900 / H740 mm oraz dostawką wykończoną analogicznie do biurka wymiary 1200 / 600 / 740 mm (kolorystyka mebli do uzgodnienia po wyborze oferty z Zamawiającym). 2 szt.

- Blat powinien być wykonany z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 18 mm obustronnie melaminowanej lub obustronnie pokrytej laminatem. Gęstość płyty minimum 620 kg/m3, klasa higieniczności E1. Wąskie krawędzie blatu zabezpieczone są obrzeżem ABS gr 2 mm, w technologii bezspoinowej , charakteryzującej się: odpornością na odrywanie obrzeża nie mniejsza niż 2,8 N/mm2 wg normy PN-EN319:1999 i PN-EN311:2014, odpornością na działanie wody po 24 godzinach wg IOS –MAT-066 p. 2.2.1 F ( R1 ) nie mniejszą niż 5 wg skali IOS-TM-0002/5 oraz odpornością na ciepło kontaktowe  po 24 godzinach wg IOS-MAT-066 p.2.1 F (R1 ) nie mniejszą niż 5 wg skali IOS –TM-0002/6. Wyniki muszą być poparte sprawozdaniami z badań wykonanych przez uprawnioną do tego, akredytowaną jednostkę badawczą. Blat wyposażony w tworzywowy przepust kablowy fi 60 mm.

- Pod blatem powinien się znajdować pogrubiacz z płyty wiórowej  o gr.25 mm w kolorze antracytowym, którego wąskie krawędzie zabezpieczone są PCV gr. 2 mm lub lakierowane. Pogrubiacz przykręcany jest na całym obwodzie stołu. Śruby mocujące pogrubiacz należy zagłębić tak aby nie kaleczyły użytkownika.

- Pod blatem powinna się znajdować płytowa osłona na nogi dopasowana do szerokości biurka mocowana na estetyczne kątowniki metalowe, wysokość osłony około 400 mm.

- Stelaż / konstrukcja : dwie spawane stalowe ramki, składające się z dwóch nóg prostokątnych o przekroju 20 mm / 80 mm połączonych krótką poprzeczną belką o przekroju 40 x 40 mm. Łączenie belki z nogami za pomocą śrub maszynowych. Nie dopuszcza się śrub widocznych od zewnątrz. Ramki skręcane ze stalowymi podłużnicami za pomocą śrub maszynowych umieszczonych od środka stelaża. Nie dopuszcza się śrub widocznych od strony zewnętrznej biurka. Nie dopuszcza się spawania ramek biurka do podłużnic. Stelaż ma mieć możliwość wielokrotnego demontażu. Stelaż posiada 2 podłużnice o przekroju 40 x 40 mm, mocowane do blatu za pomocą śrub maszynowych i muf metalowych osadzonych w blacie.

- Nogi powinny mieć możliwość poziomowanie w zakresie 20 mm za pomocą ozdobnego talerzyka z nierdzewnej stali wpuszczonego w obrys nogi.

Wymagane atesty i dokumenty, które należy dostarczyć wraz z ofertą:

- Próbka blatu z wykończeniem bezspoinowym dla wszystkich blatów biurek, stołów i stolików.

- Sprawozdania z wyników badań odporności obrzeża na: odrywanie, działanie wody, ciepło kontaktowe.

- Certyfikat Producenta ISO 9001 oraz ISO 14001.

- Atest potwierdzający, że produkt spełnia wymagania w zakresie bezpieczeństwa użytkowania zgodnie z normami: PN-EN 527-1:2004, PN-EN 527-2:2004, PN-EN 527-3:2004.

B9 – biurko z blendą płytową na 4 nogach prostokątnych o wymiarach 1800 /800 / H740 mm. (kolorystyka mebli do uzgodnienia po wyborze oferty z Zamawiającym) 1 szt.

- Blat powinien być wykonany z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 18 mm obustronnie melaminowanej lub obustronnie pokrytej laminatem. Gęstość płyty minimum 620 kg/m3, klasa higieniczności E1. Wąskie krawędzie blatu zabezpieczone są obrzeżem ABS gr 2 mm, w technologii bezspoinowej , charakteryzującej się: odpornością na odrywanie obrzeża nie mniejsza niż 2,8 N/mm2 wg normy PN-EN319:1999 i PN-EN311:2014, odpornością na działanie wody po 24 godzinach wg IOS –MAT-066 p. 2.2.1 F ( R1 ) nie mniejszą niż 5 wg skali IOS-TM-0002/5 oraz odpornością na ciepło kontaktowe  po 24 godzinach wg IOS-MAT-066 p.2.1 F (R1 ) nie mniejszą niż 5 wg skali IOS –TM-0002/6. Wyniki muszą być poparte sprawozdaniami z badań wykonanych przez uprawnioną do tego, akredytowaną jednostkę badawczą. Blat wyposażony w tworzywowy przepust kablowy fi 60 mm.

- Pod blatem będzie się znajdował pogrubiacz z płyty wiórowej  o gr.25 mm w kolorze antracytowym, którego wąskie krawędzie zabezpieczone są PCV gr. 2 mm lub lakierowane. Pogrubiacz przykręcany jest na całym obwodzie stołu. Śruby mocujące pogrubiacz należy zagłębić tak aby nie kaleczyły użytkownika.

- Pod blatem będzie się znajdowała płytowa osłona na nogi dopasowana do szerokości biurka mocowana na estetyczne kątowniki metalowe, wysokość osłony około 400 mm.

- Stelaż / konstrukcja : dwie spawane stalowe ramki, składające się z dwóch nóg prostokątnych o przekroju 20 mm / 80 mm połączonych krótką poprzeczną belką o przekroju 40 x 40 mm. Łączenie belki z nogami za pomocą śrub maszynowych. Nie dopuszcza się śrub widocznych od zewnątrz. Ramki skręcane ze stalowymi podłużnicami za pomocą śrub maszynowych umieszczonych od środka stelaża. Nie dopuszcza się śrub widocznych od strony zewnętrznej biurka. Nie dopuszcza się spawania ramek biurka do podłużnic. Stelaż ma mieć możliwość wielokrotnego demontażu. Stelaż posiada 2 podłużnice o przekroju 40 x 40 mm, mocowane do blatu za pomocą śrub maszynowych i muf metalowych osadzonych w blacie.

- Nogi powinny mieć możliwość poziomowania w zakresie 20 mm za pomocą ozdobnego talerzyka z nierdzewnej stali wpuszczonego w obrys nogi.

Wymagane atesty i dokumenty, które należy dostarczyć wraz z ofertą:

- Próbka blatu z wykończeniem bezspoinowym dla wszystkich blatów biurek, stołów i stolików.

- Sprawozdania z wyników badań odporności obrzeża na: odrywanie, działanie wody, ciepło kontaktowe.

- Certyfikat Producenta ISO 9001 oraz ISO 14001.

- Atest potwierdzający, że produkt spełnia wymagania w zakresie bezpieczeństwa użytkowania zgodnie z normami: PN-EN 527-1:2004, PN-EN 527-2:2004, PN-EN 527-3:2004.

B10 – biurko na 4 nogach prostokątnych o wymiarach 1800 /800 / H740 mm z dostawką i blendą. Dostawka wykończona analogicznie do biurka wymiary dostawki 1100 / 600 / 740 mm (kolorystyka mebli do uzgodnienia po wyborze oferty z Zamawiającym). 1 szt.

- Blat powinien być wykonany z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 18 mm obustronnie melaminowanej lub obustronnie pokrytej laminatem. Gęstość płyty minimum 620 kg/m3, klasa higieniczności E1. Wąskie krawędzie blatu zabezpieczone są obrzeżem ABS gr 2 mm, w technologii bezspoinowej , charakteryzującej się: odpornością na odrywanie obrzeża nie mniejsza niż 2,8 N/mm2 wg normy PN-EN319:1999 i PN-EN311:2014, odpornością na działanie wody po 24 godzinach wg IOS –MAT-066 p. 2.2.1 F ( R1 ) nie mniejszą niż 5 wg skali IOS-TM-0002/5 oraz odpornością na ciepło kontaktowe  po 24 godzinach wg IOS-MAT-066 p.2.1 F (R1 ) nie mniejszą niż 5 wg skali IOS –TM-0002/6. Wyniki muszą być poparte sprawozdaniami z badań wykonanych przez uprawnioną do tego, akredytowaną jednostkę badawczą. Blat wyposażony w tworzywowy przepust kablowy fi 60 mm.

- Pod blatem powinien się znajdować pogrubiacz z płyty wiórowej  o gr.25 mm w kolorze antracytowym, którego wąskie krawędzie zabezpieczone są PCV gr. 2 mm lub lakierowane. Pogrubiacz przykręcany jest na całym obwodzie stołu. Śruby mocujące pogrubiacz należy zagłębić tak aby nie kaleczyły użytkownika.

- Pod blatem powinna się znajdowaća płytowa osłona na nogi dopasowana do szerokości biurka mocowana na estetyczne kątowniki metalowe, wysokość osłony około 400 mm

- Stelaż / konstrukcja : dwie spawane stalowe ramki, składające się z dwóch nóg prostokątnych o przekroju 20 mm / 80 mm połączonych krótką poprzeczną belką o przekroju 40 x 40 mm. Łączenie belki z nogami za pomocą śrub maszynowych. Nie dopuszcza się śrub widocznych od zewnątrz. Ramki skręcane ze stalowymi podłużnicami za pomocą śrub maszynowych umieszczonych od środka stelaża. Nie dopuszcza się śrub widocznych od strony zewnętrznej biurka. Nie dopuszcza się spawania ramek biurka do podłużnic. Stelaż ma mieć możliwość wielokrotnego demontażu. Stelaż posiada 2 podłużnice o przekroju 40 x 40 mm, mocowane do blatu za pomocą śrub maszynowych i muf metalowych osadzonych w blacie.

- Nogi  powinny mieć możliwość poziomowania w zakresie 20 mm za pomocą ozdobnego talerzyka z nierdzewnej stali wpuszczonego w obrys nogi.

Wymagane atesty i dokumenty, które należy dostarczyć wraz z ofertą:

- Próbka blatu z wykończeniem bezspoinowym dla wszystkich blatów biurek, stołów i stolików.

- Sprawozdania z wyników badań odporności obrzeża na: odrywanie, działanie wody, ciepło kontaktowe.

- Certyfikat Producenta ISO 9001 oraz ISO 14001.

- Atest potwierdzający, że produkt spełnia wymagania w zakresie bezpieczeństwa użytkowania zgodnie z normami: PN-EN 527-1:2004, PN-EN 527-2:2004, PN-EN 527-3:2004.

B11 – biurko na 4 nogach prostokątnych o wymiarach 1800 /800 / H740 mm z dostawką i blendą. Dostawka wykończona analogicznie do biurka wymiary dostawki 1200 / 600 / 740 mm (kolorystyka mebli do uzgodnienia po wyborze oferty z Zamawiającym). 3 szt.

- Blat powinien być wykonany z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 18 mm obustronnie melaminowanej lub obustronnie pokrytej laminatem. Gęstość płyty minimum 620 kg/m3, klasa higieniczności E1. Wąskie krawędzie blatu zabezpieczone są obrzeżem ABS gr 2 mm, w technologii bezspoinowej , charakteryzującej się: odpornością na odrywanie obrzeża nie mniejsza niż 2,8 N/mm2 wg normy PN-EN319:1999 i PN-EN311:2014, odpornością na działanie wody po 24 godzinach wg IOS –MAT-066 p. 2.2.1 F ( R1 ) nie mniejszą niż 5 wg skali IOS-TM-0002/5 oraz odpornością na ciepło kontaktowe  po 24 godzinach wg IOS-MAT-066 p.2.1 F (R1 ) nie mniejszą niż 5 wg skali IOS –TM-0002/6. Wyniki muszą być poparte sprawozdaniami z badań wykonanych przez uprawnioną do tego, akredytowaną jednostkę badawczą. Blat wyposażony w tworzywowy przepust kablowy fi 60 mm.

- Pod blatem powinien się znajdować pogrubiacz z płyty wiórowej  o gr.25 mm w kolorze antracytowym, którego wąskie krawędzie zabezpieczone są PCV gr. 2 mm lub lakierowane. Pogrubiacz przykręcany jest na całym obwodzie stołu. Śruby mocujące pogrubiacz należy zagłębić tak aby nie kaleczyły użytkownika.

- Pod blatem powinna się znajdować płytowa osłona na nogi dopasowana do szerokości biurka mocowana na estetyczne kątowniki metalowe, wysokość osłony około 400 mm.

- Stelaż / konstrukcja : dwie spawane stalowe ramki, składające się z dwóch nóg prostokątnych o przekroju 20 mm / 80 mm połączonych krótką poprzeczną belką o przekroju 40 x 40 mm. Łączenie belki z nogami za pomocą śrub maszynowych. Nie dopuszcza się śrub widocznych od zewnątrz. Ramki skręcane ze stalowymi podłużnicami za pomocą śrub maszynowych umieszczonych od środka stelaża. Nie dopuszcza się śrub widocznych od strony zewnętrznej biurka. Nie dopuszcza się spawania ramek biurka do podłużnic. Stelaż ma mieć możliwość wielokrotnego demontażu. Stelaż posiada 2 podłużnice o przekroju 40 x 40 mm, mocowane do blatu za pomocą śrub maszynowych i muf metalowych osadzonych w blacie.

- Nogi  powinny mieć poziomowanie w zakresie 20 mm za pomocą ozdobnego talerzyka z nierdzewnej stali wpuszczonego w obrys nogi.

Wymagane atesty i dokumenty, które należy dostarczyć wraz z ofertą:

- Próbka blatu z wykończeniem bezspoinowym dla wszystkich blatów biurek, stołów i stolików

- Sprawozdania z wyników badań odporności obrzeża na: odrywanie, działanie wody, ciepło kontaktowe.

- Certyfikat Producenta ISO 9001 oraz ISO 14001.

- Atest potwierdzający, że produkt spełnia wymagania w zakresie bezpieczeństwa użytkowania zgodnie z normami: PN-EN 527-1:2004, PN-EN 527-2:2004, PN-EN 527-3:2004

ST2 – stół na jednej nodze, na kwadratowej podstawie o wymiarach 700 / 700 / H740 mm (kolorystyka mebli do uzgodnienia po wyborze oferty z Zamawiającym). 1 szt.

- Blat powinien być wykonany z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 18 mm obustronnie melaminowanej lub obustronnie pokrytej laminatem. Gęstość płyty minimum 620 kg/m3, klasa higieniczności E1. Wąskie krawędzie blatu zabezpieczone są obrzeżem ABS gr 2 mm, w technologii bezspoinowej , charakteryzującej się: odpornością na odrywanie obrzeża nie mniejsza niż 2,8 N/mm2 wg normy PN-EN319:1999 i PN-EN311:2014, odpornością na działanie wody po 24 godzinach wg IOS –MAT-066 p. 2.2.1 F ( R1 ) nie mniejszą niż 5 wg skali IOS-TM-0002/5 oraz odpornością na ciepło kontaktowe  po 24 godzinach wg IOS-MAT-066 p.2.1 F (R1 ) nie mniejszą niż 5 wg skali IOS –TM-0002/6. Wyniki muszą być poparte sprawozdaniami z badań wykonanych przez uprawnioną do tego, akredytowaną jednostkę badawczą.

- Pod blatem będzie się znajdował pogrubiacz z płyty wiórowej  o gr.25 mm w kolorze antracytowym, którego wąskie krawędzie zabezpieczone są PCV gr. 2 mm lub lakierowane. Pogrubiacz przykręcany jest na całym obwodzie stołu. Śruby mocujące pogrubiacz należy zagłębić tak aby nie kaleczyły użytkownika.

- Stelaż / konstrukcja : noga o przekroju kwadratowym 80 x 80 mm osadzona na podstawie kwadratowej 450 x 450 mm malowane proszkowo na kolor metalik.

Wymagane atesty i dokumenty, które należy dostarczyć wraz z ofertą:

- Próbka blatu z wykończeniem bezspoinowym dla wszystkich blatów biurek, stołów i stolików

- Sprawozdania z wyników badań odporności obrzeża na: odrywanie, działanie wody, ciepło kontaktowe.

- Certyfikat Producenta ISO 9001 oraz ISO 14001.

- Atest potwierdzający, że produkt spełnia wymagania w zakresie bezpieczeństwa użytkowania zgodnie z normami: PN-EN 527-1:2004, PN-EN 527-2:2004, PN-EN 527-3:2004.

KN–kontener szufladowy (kolorystyka mebli do uzgodnienia po wyborze oferty z Zamawiającym) 9 szt.

- Kontener dostarczony na miejsce dostawy w całości (fabrycznie sklejony i ściśnięty na prasie).

- BOKI: z płyty wiórowej trzywarstwowej pokrytej obustronnie melaminą o grubości 18 mm, z boczną listwą dystansową o szerokości 18 mm z tworzywa sztucznego PCV. WIEŃCE: z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 18 mm pokrytej obustronnie melaminą, wieniec dolny wyposażony w 4 kółka plastikowe.

- WIEŃCE: z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 18 mm pokrytej obustronnie melaminą; wieniec dolny wyposażony w 4 kółka plastikowe.

- ŚCIANKA TYLNA: z płyty wiórowej trzywarstwowej pokrytej obustronnie melaminą w standardzie o grubości 18 mm wpuszczana między korpusy zewnętrzne zlicowane z ich krawędziami i mocowane na kołki drewniane.

- 3 szuflady powinny być zamykane zamkiem centralnym z kluczykiem. Wkłady metalowe czarne z czołem płytowym o dopuszczalnym obciążeniu minimum 13,5kg o dopuszczalnym wysuwie 80%. Wszystkie szuflady z blokadą jednoczesnego wysuwu.

- Górna czwarta szuflada to wysuwany plastikowy piórnik montowany z czołem płytowym

- FRONTY szuflad z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 18mm powinny być wyposażone w zamek. Funkcję uchwytu pełni listwa dystansowa między frontami a ścianką boczną kontenera, pozwalająca swobodnie włożyć palce rąk i wysunąć szuflady. Listwa  z tworzywa sztucznego w kolorze szarym o szerokości 18mm.

- OBRZEŻA: wąskie krawędzie zabezpieczone obrzeżem PCV w kolorze płyty

- KÓŁKA: kółka plastikowe, wciskane w kolorze czarnym o ø  40mm o udźwigu na 1 kółko 50 kg.

- ZAMEK: centralny zamek z kluczykiem; w zestawie kluczyk łamany + 1 prosty; powtarzalność co 50 numerów.

- Elementy składowe kontenera charakteryzujące się: odpornością na odrywanie obrzeża nie mniejszą niż 3,5N/mm2 wg normy PN-EN 319:1999 i PN-EN 311:2014, odpornością na działanie wody po 24 godzinach wg IOS – MAT – 066 p.2.1 F (R1) nie mniejszą niż 5 wg skali IOS – TM – 0002/5 oraz odpornością na ciepło kontaktowe po 24 godzinach wg IOS – MAT – 066 p.2.1 F (R1) nie mniejszą niż 5 wg skali IOS – TM – 0002/6. Wyniki muszą być poparte sprawozdaniami z badań.

Wymagane atesty i dokumenty, które należy dostarczyć wraz z ofertą:

- Sprawozdania z wyników badań odporności obrzeża na: odrywanie, działanie wody, ciepło kontaktowe.

- Certyfikat Producenta ISO 9001 oraz ISO 14001.

- Atest potwierdzający bezpieczeństwo produktu.

KW – kontener szufladowy (kolorystyka mebli do uzgodnienia po wyborze oferty z Zamawiającym) 10 szt.

- Kontener dostarczony na miejsce dostawy w całości (fabrycznie sklejony i ściśnięty na prasie).

- BOKI: z płyty wiórowej trzywarstwowej pokrytej obustronnie melaminą o grubości 18 mm, z boczną listwą dystansową o szerokości 18 mm z tworzywa sztucznego PCV. WIEŃCE: z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 18 mm pokrytej obustronnie melaminą.

- WIEŃCE: z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości dolny 18 mm, górny 25 mm pokryte obustronnie melaminą; wieniec dolny wyposażony w 4 stopki plastikowe.

- ŚCIANKA TYLNA: z płyty wiórowej trzywarstwowej pokrytej obustronnie melaminą w standardzie o grubości 18 mm wpuszczana między korpusy zewnętrzne zlicowane z ich krawędziami i mocowane na kołki drewniane.

- 4 szuflady powinny być zamykane zamkiem centralnym z kluczykiem. Wkłady metalowe czarne z czołem płytowym o dopuszczalnym obciążeniu minimum 13,5kg o dopuszczalnym wysuwie minimum 80%. Wszystkie szuflady z blokadą jednoczesnego wysuwu.

- Górna piąta szuflada to wysuwany plastikowy piórnik montowany z czołem płytowym

- FRONTY szuflad z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 18 mm powinny być wyposażone w zamek. Funkcję uchwytu pełni listwa dystansowa między frontami, a ścianką boczną kontenera, pozwalająca swobodnie włożyć palce rąk i wysunąć szuflady. Listwa  z tworzywa sztucznego w kolorze szarym o szerokości 18 mm.

- OBRZEŻA: wąskie krawędzie zabezpieczone obrzeżem PCV w kolorze płyty

- ZAMEK: centralny zamek z kluczykiem; w zestawie kluczyk łamany + 1 prosty; powtarzalność co 50 numerów.

- Elementy składowe kontenera charakteryzujące się: odpornością na odrywanie obrzeża nie mniejszą niż 3,5N/mm2 wg normy PN-EN 319:1999 i PN-EN 311:2014, odpornością na działanie wody po 24 godzinach wg IOS – MAT – 066 p.2.1 F (R1) nie mniejszą niż 5 wg skali IOS – TM – 0002/5 oraz odpornością na ciepło kontaktowe po 24 godzinach wg IOS – MAT – 066 p.2.1 F (R1) nie mniejszą niż 5 wg skali IOS – TM – 0002/6. Wyniki muszą być poparte sprawozdaniami z badań.

Wymagane atesty i dokumenty, które należy dostarczyć wraz z ofertą:

- Sprawozdania z wyników badań odporności obrzeża na: odrywanie, działanie wody, ciepło kontaktowe.

- Certyfikat Producenta ISO 9001 oraz ISO 14001.

- Atest potwierdzający bezpieczeństwo produktu.

ST1 – stół z uchylnym blatem o wymiarach 1600 / 800 / 740 mm. (kolorystyka mebli do uzgodnienia po wyborze oferty z Zamawiającym) 16 szt.

- Blat powinien być wykonany z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 25 mm obustronnie melaminowanej lub obustronnie pokrytej laminatem. Gęstość płyty minimum 620 kg/m3, klasa higieniczności E1. Wąskie krawędzie blatu zabezpieczone są obrzeżem ABS gr 2 mm, w technologii bezspoinowej , charakteryzującej się: odpornością na odrywanie obrzeża nie mniejsza niż 2,8 N/mm2 wg normy PN-EN319:1999 i PN-EN311:2014, odpornością na działanie wody po 24 godzinach wg IOS –MAT-066 p. 2.2.1 F ( R1 ) nie mniejszą niż 5 wg skali IOS-TM-0002/5 oraz odpornością na ciepło kontaktowe  po 24 godzinach wg IOS-MAT-066 p.2.1 F (R1 ) nie mniejszą niż 5 wg skali IOS –TM-0002/6. Wyniki muszą być poparte sprawozdaniami z badań wykonanych przez uprawnioną do tego , akredytowaną jednostkę badawczą.

- Blat powinien być wyposażony jest w mechanizm uchylny zwalniany za pomocą drążka umożliwiając obrócenie blatu o 90° z pozycji poziomej do pionowej.

- Stelaż metalowy spawanoskręcany, malowany proszkowo, oparty na dwóch spawanych nogach skręconych podłużnicą poziomą umieszczoną pod blatem. Noga składa się z profilu pionowego o przekroju prostokątnym 80 x 30 mm zespawanego z profilem stopy 50 x 30 mm. Profil pionowy w górnej części wyposażony w otwór do przeprowadzenia przewodów między stołami, profil stopy wyposażonego w kółka jezdne z tworzywa w kolorze szarym z hamulcem. Podłużnice pozioma z profilu C o przekroju 80 x 30 mm umożliwia umieszczenie wewnątrz listwy prądowej oraz przeprowadzenie przewodów.

Wymagane atesty i dokumenty, które należy dostarczyć wraz z ofertą:

- Próbka blatu z wykończeniem bezspoinowym dla wszystkich blatów biurek, stołów i stolików.

- Sprawozdania z wyników badań odporności obrzeża na: odrywanie, działanie wody, ciepło kontaktowe.

- Certyfikat Producenta ISO 9001 oraz ISO 14001.

B1 – biurko kątowe o wymiarach 1800 / 600 x 1200 / 800 x 740 mm. (kolorystyka mebli do uzgodnienia po wyborze oferty z Zamawiającym) 2 szt.

- Blat powinien być wykonany z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 25 mm obustronnie melaminowanej lub obustronnie pokrytej laminatem. Gęstość płyty minimum 620 kg/m3, klasa higieniczności E1. Wąskie krawędzie blatu zabezpieczone są obrzeżem ABS gr 2 mm, w technologii bezspoinowej , charakteryzującej się: odpornością na odrywanie obrzeża nie mniejsza niż 2,8 N/mm2 wg normy PN-EN319:1999 i PN-EN311:2014, odpornością na działanie wody po 24 godzinach wg IOS –MAT-066 p. 2.2.1 F ( R1 ) nie mniejszą niż 5 wg skali IOS-TM-0002/5 oraz odpornością na ciepło kontaktowe  po 24 godzinach wg IOS-MAT-066 p.2.1 F (R1 ) nie mniejszą niż 5 wg skali IOS –TM-0002/6. Wyniki muszą być poparte sprawozdaniami z badań wykonanych przez uprawnioną do tego , akredytowaną jednostkę badawczą.

- Kształt biurka dopasować lewo lub prawostronnie, umożliwia dostawienie z jednej strony wysokiego kontenera szufladowego. Powierzchnia blatu biurka i wieniec górny kontenera na jednej wysokości, stanowią jednolitą powierzchnię roboczą.

- blat biurka powinien być wyposażony w przepust kablowy o średnicy 60 mm jak na poniższym rysunku w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

- w komplecie 2 plastikowe uchwyty jak na poniższym rysunku do mocowania i prowadzenia okablowania pod blatem lub rozwiązanie równoważne do przedstawienia Zamawiającemu do akceptacji.

- stelaż metalowy, malowany dwukrotnie proszkowo, pierwsza warstwa metalik, druga bezbarwna stanowiąca dodatkowe zabezpieczenie dzięki czemu powłoka lakiernicza charakteryzuje się wyższą odpornością  na zarysowania i ścieranie.

- stelaż typu odwrócona litera „T” składa się z nóg rurowych stalowych o średnicy 70 mm.

- elementy pionowe stelaża powinny być wyposażone w poprzeczne stopy dolne. Z uwagi na zachowanie estetyki stopy należy wykonać jako odlewy aluminiowe malowane proszkowo na kolor metalik o odporności jak reszta stelaża. Nie dopuszcza się stóp stalowych malowanych proszkowo z uwagi na zbyt niski poziom trwałości tego typu wykończenia.

- stopy dolne powinny być wyposażone w stopki do regulacji poziomu, o średnicy 30 – 50 mm, regulacja w zakresie minimum +/- 10 mm.

- stelaż powinien być samonośny (blat biurka nie stanowi konstrukcji), dlatego należy wyposażyć go w rodzaj podłużnicy. Podłużnica z profilu stalowego zamkniętego o takich parametrach, aby konstrukcja była sztywna i wytrzymała.

- stelaż ma być wykonany w sposób umożliwiający jego wielokrotny demontaż bez obniżenia wytrzymałości połączenia. Podłużnica skręcana za pomocą śrub maszynowych z nogą lub łączona z nogą biurka za pomocą stalowych zaczepów. W przypadku łączenia na śruby nie może być widocznych śrub od strony zewnętrznej biurka. Śruby należy ukryć pod blatem lub w nodze biurka. Nie dopuszcza się stelaża spawanego.

- blat połączony ze stelażem za pomocą śrub maszynowych wkręcanych poprzez stelaż biurka w mufy metalowe osadzone od dołu blatu. Dla jednego biurka należy zastosować 4-8 punktów mocowania opisanego powyżej.

Wymagane atesty i dokumenty, które należy dostarczyć wraz z ofertą:

- Próbka blatu z wykończeniem bezspoinowym dla wszystkich blatów biurek, stołów i stolików

- Sprawozdania z wyników badań odporności obrzeża na: odrywanie, działanie wody, ciepło kontaktowe.

- Certyfikat Producenta ISO 9001 oraz ISO 14001.

- Atest wytrzymałościowy w zakresie bezpieczeństwa użytkowania zgodnie z PN-EN 527-1:2004, PN-EN 527-2:2004, PN-EN 527-3:2004.

- Badanie odporności dwukrotnej powłoki lakierniczej używanej do stelaży metalowych na przeszlifowanie (ścieranie) i uderzenia, potwierdzające zwiększoną odporność na ścieranie – 700-800 obrotów pasków ściernych CS-10 do warstwy kryjącej farby , bez jej naruszania.

B2 – biurko kątowe o wymiarach 1600 / 600 x 1200 / 800 x 740 mm. (kolorystyka mebli do uzgodnienia po wyborze oferty z Zamawiającym) 1 szt.

- Blat powinien być wykonany z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 25 mm obustronnie melaminowanej lub obustronnie pokrytej laminatem. Gęstość płyty minimum 620 kg/m3, klasa higieniczności E1. Wąskie krawędzie blatu zabezpieczone są obrzeżem ABS gr 2 mm, w technologii bezspoinowej , charakteryzującej się: odpornością na odrywanie obrzeża nie mniejsza niż 2,8 N/mm2 wg normy PN-EN319:1999 i PN-EN311:2014, odpornością na działanie wody po 24 godzinach wg IOS –MAT-066 p. 2.2.1 F ( R1 ) nie mniejszą niż 5 wg skali IOS-TM-0002/5 oraz odpornością na ciepło kontaktowe  po 24 godzinach wg IOS-MAT-066 p.2.1 F (R1 ) nie mniejszą niż 5 wg skali IOS –TM-0002/6. Wyniki muszą być poparte sprawozdaniami z badań wykonanych przez uprawnioną do tego , akredytowaną jednostkę badawczą.

- Kształt biurka dopasować lewo lub prawostronnie, umożliwia dostawienie z jednej strony wysokiego kontenera szufladowego. Powierzchnia blatu biurka i wieniec górny kontenera na jednej wysokości, stanowią jednolitą powierzchnię roboczą.

- blat biurka powinien być wyposażony w przepust kablowy o średnicy 60 mm jak na poniższym rysunku w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

- w komplecie 2 plastikowe uchwyty jak na poniższym rysunku do mocowania i prowadzenia okablowania pod blatem lub rozwiązanie równoważne do przedstawienia Zamawiającemu do akceptacji.

- stelaż metalowy, malowany dwukrotnie proszkowo, pierwsza warstwa metalik, druga bezbarwna stanowiąca dodatkowe zabezpieczenie dzięki czemu powłoka lakiernicza charakteryzuje się wyższą odpornością  na zarysowania i ścieranie.

- stelaż typu odwrócona litera „T” składa się z nóg rurowych stalowych o średnicy 70 mm.

- elementy pionowe stelaża powinny być wyposażone w poprzeczne stopy dolne. Z uwagi na zachowanie estetyki stopy należy wykonać jako odlewy aluminiowe malowane proszkowo na kolor metalik o odporności jak reszta stelaża. Nie dopuszcza się stóp stalowych malowanych proszkowo z uwagi na zbyt niski poziom trwałości tego typu wykończenia.

- stopy dolne powinny być wyposażone w stopki do regulacji poziomu, o średnicy 30 – 50 mm, regulacja w zakresie minimum +/- 10 mm.

- stelaż powinien być samonośny (blat biurka nie stanowi konstrukcji), dlatego należy wyposażyć go w rodzaj podłużnicy. Podłużnica z profilu stalowego zamkniętego o takich parametrach, aby konstrukcja była sztywna i wytrzymała.

- stelaż ma być wykonany w sposób umożliwiający jego wielokrotny demontaż bez obniżenia wytrzymałości połączenia. Podłużnica skręcana za pomocą śrub maszynowych z nogą lub łączona z nogą biurka za pomocą stalowych zaczepów. W przypadku łączenia na śruby nie może być widocznych śrub od strony zewnętrznej biurka. Śruby należy ukryć pod blatem lub w nodze biurka. Nie dopuszcza się stelaża spawanego.

- blat połączony ze stelażem za pomocą śrub maszynowych wkręcanych poprzez stelaż biurka w mufy metalowe osadzone od dołu blatu. Dla jednego biurka należy zastosować 4-8 punktów mocowania opisanego powyżej.

Wymagane atesty i dokumenty, które należy dostarczyć wraz z ofertą:

- Próbka blatu z wykończeniem bezspoinowym dla wszystkich blatów biurek, stołów i stolików

- Sprawozdania z wyników badań odporności obrzeża na: odrywanie, działanie wody, ciepło kontaktowe.

- Certyfikat Producenta ISO 9001 oraz ISO 14001.

- Atest wytrzymałościowy w zakresie bezpieczeństwa użytkowania zgodnie z PN-EN 527-1:2004, PN-EN 527-2:2004, PN-EN 527-3:2004.

- Badanie odporności dwukrotnej powłoki lakierniczej używanej do stelaży metalowych na przeszlifowanie (ścieranie) i uderzenia, potwierdzające zwiększoną odporność na ścieranie – 700-800 obrotów pasków ściernych CS-10 do warstwy kryjącej farby , bez jej naruszania.

ST6 – stół okrągły (kolorystyka mebli do uzgodnienia po wyborze oferty z Zamawiającym) 1 szt.

- Blat powinien być wykonany z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 25 mm obustronnie melaminowanej lub obustronnie pokrytej laminatem. Gęstość płyty minimum 620 kg/m3, klasa higieniczności E1. Wąskie krawędzie blatu zabezpieczone są obrzeżem ABS gr 2 mm, w technologii bezspoinowej , charakteryzującej się: odpornością na odrywanie obrzeża nie mniejsza niż 2,8 N/mm2 wg normy PN-EN319:1999 i PN-EN311:2014, odpornością na działanie wody po 24 godzinach wg IOS –MAT-066 p. 2.2.1 F ( R1 ) nie mniejszą niż 5 wg skali IOS-TM-0002/5 oraz odpornością na ciepło kontaktowe  po 24 godzinach wg IOS-MAT-066 p.2.1 F (R1 ) nie mniejszą niż 5 wg skali IOS –TM-0002/6. Wyniki muszą być poparte sprawozdaniami z badań wykonanych przez uprawnioną do tego , akredytowaną jednostkę badawczą.

- Stelaż metalowy, malowany dwukrotnie proszkowo, pierwsza warstwa metalik, druga bezbarwna stanowiąca dodatkowe zabezpieczenie dzięki czemu powłoka lakiernicza charakteryzuje się wyższą odpornością  na zarysowania i ścieranie.

- stelaż typu odwrócona litera „T” składa się z nogi rurowej stalowej o średnicy 70 mm.

- elementy pionowe stelaża wyposażone w poprzeczne stopy dolne. Z uwagi na zachowanie estetyki stopy należy wykonać jako odlewy aluminiowe malowane proszkowo na kolor metalik o odporności jak reszta stelaża. Nie dopuszcza się stóp stalowych malowanych proszkowo z uwagi na zbyt niski poziom trwałości tego typu wykończenia.

- stopy dolne wyposażone w stopki do regulacji poziomu, o średnicy 30 – 50 mm, regulacja w zakresie +/- 10 mm.

- blat połączony ze stelażem za pomocą śrub maszynowych wkręcanych poprzez stelaż w mufy metalowe osadzone od dołu blatu. Dla jednego stołu należy zastosować 4-8 punktów mocowania opisanego powyżej.

Wymagane atesty i dokumenty, które należy dostarczyć wraz z ofertą:

- Próbka blatu z wykończeniem bezspoinowym dla wszystkich blatów biurek, stołów i stolików

- Sprawozdania z wyników badań odporności obrzeża na: odrywanie, działanie wody, ciepło kontaktowe.

- Certyfikat Producenta ISO 9001 oraz ISO 14001.

- Atest wytrzymałościowy w zakresie bezpieczeństwa użytkowania zgodnie z PN-EN 527-1:2004, PN-EN 527-2:2004, PN-EN 527-3:2004.

- Badanie odporności dwukrotnej powłoki lakierniczej używanej do stelaży metalowych na przeszlifowanie (ścieranie) i uderzenia, potwierdzające zwiększoną odporność na ścieranie – 700-800 obrotów pasków ściernych CS-10 do warstwy kryjącej farby , bez jej naruszania.

B3 – biurko kątowe z blendą o wymiarach 1800 / 600 x 1200 / 800 x 740 mm. (kolorystyka mebli do uzgodnienia po wyborze oferty z Zamawiającym) 5 szt.

- Blat powinien być wykonany z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 25 mm obustronnie melaminowanej lub obustronnie pokrytej laminatem. Gęstość płyty minimum 620 kg/m3, klasa higieniczności E1. Wąskie krawędzie blatu zabezpieczone są obrzeżem ABS gr 2 mm, w technologii bezspoinowej , charakteryzującej się: odpornością na odrywanie obrzeża nie mniejsza niż 2,8 N/mm2 wg normy PN-EN319:1999 i PN-EN311:2014, odpornością na działanie wody po 24 godzinach wg IOS –MAT-066 p. 2.2.1 F ( R1 ) nie mniejszą niż 5 wg skali IOS-TM-0002/5 oraz odpornością na ciepło kontaktowe  po 24 godzinach wg IOS-MAT-066 p.2.1 F (R1 ) nie mniejszą niż 5 wg skali IOS –TM-0002/6. Wyniki muszą być poparte sprawozdaniami z badań wykonanych przez uprawnioną do tego , akredytowaną jednostkę badawczą.

- Pod blatem znajduje się płytowa osłona na nogi dopasowana do szerokości biurka mocowana na estetyczne kątowniki metalowe, wysokość osłony około 400 mm.

- Kształt biurka należy dopasować lewo lub prawostronnie, umożliwia dostawienie z jednej strony wysokiego kontenera szufladowego. Powierzchnia blatu biurka i wieniec górny kontenera na jednej wysokości, stanowią jednolitą powierzchnię roboczą.

- blat biurka powinny być wyposażony w przepust kablowy o średnicy 60 mm jak na poniższym rysunku w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

- w komplecie 2 plastikowe uchwyty jak na poniższym rysunku do mocowania i prowadzenia okablowania pod blatem lub rozwiązanie równoważne do przedstawienia Zamawiającemu do akceptacji.

- stelaż metalowy, malowany dwukrotnie proszkowo, pierwsza warstwa metalik, druga bezbarwna stanowiąca dodatkowe zabezpieczenie dzięki czemu powłoka lakiernicza charakteryzuje się wyższą odpornością  na zarysowania i ścieranie.

- stelaż typu odwrócona litera „T” składa się z nóg rurowych stalowych o średnicy 70 mm.

- elementy pionowe stelaża powinny być wyposażone w poprzeczne stopy dolne. Z uwagi na zachowanie estetyki stopy należy wykonać jako odlewy aluminiowe malowane proszkowo na kolor metalik o odporności jak reszta stelaża. Nie dopuszcza się stóp stalowych malowanych proszkowo z uwagi na zbyt niski poziom trwałości tego typu wykończenia.

- stopy dolne powinny być wyposażone w stopki do regulacji poziomu, o średnicy 30 – 50 mm, regulacja w zakresie minimum +/- 10 mm.

- stelaż ma być samonośny (blat biurka nie stanowi konstrukcji), dlatego należy wyposażyć go w rodzaj podłużnicy. Podłużnica z profilu stalowego zamkniętego o takich parametrach, aby konstrukcja była sztywna i wytrzymała.

- stelaż ma być wykonany w sposób umożliwiający jego wielokrotny demontaż bez obniżenia wytrzymałości połączenia. Podłużnica skręcana za pomocą śrub maszynowych z nogą lub łączona z nogą biurka za pomocą stalowych zaczepów. W przypadku łączenia na śruby nie może być widocznych śrub od strony zewnętrznej biurka. Śruby należy ukryć pod blatem lub w nodze biurka. Nie dopuszcza się stelaża spawanego.

- blat połączony ze stelażem za pomocą śrub maszynowych wkręcanych poprzez stelaż biurka w mufy metalowe osadzone od dołu blatu. Dla jednego biurka należy zastosować 4-8 punktów mocowania opisanego powyżej.

Wymagane atesty i dokumenty, które należy dostarczyć wraz z ofertą:

- Próbka blatu z wykończeniem bezspoinowym dla wszystkich blatów biurek, stołów i stolików

- Sprawozdania z wyników badań odporności obrzeża na: odrywanie, działanie wody, ciepło kontaktowe.

- Certyfikat Producenta ISO 9001 oraz ISO 14001.

- Atest wytrzymałościowy w zakresie bezpieczeństwa użytkowania zgodnie z PN-EN 527-1:2004, PN-EN 527-2:2004, PN-EN 527-3:2004.

- Badanie odporności dwukrotnej powłoki lakierniczej używanej do stelaży metalowych na przeszlifowanie (ścieranie) i uderzenia, potwierdzające zwiększoną odporność na ścieranie – 700-800 obrotów pasków ściernych CS-10 do warstwy kryjącej farby , bez jej naruszania.

B4 – biurko prostokątne z blendą o wymiarach 1600 / 800 / 740 mm. (kolorystyka mebli do uzgodnienia po wyborze oferty z Zamawiającym) 3 szt.

- Blat powinien być wykonany z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 25 mm obustronnie melaminowanej lub obustronnie pokrytej laminatem. Gęstość płyty minimum 620 kg/m3, klasa higieniczności E1. Wąskie krawędzie blatu zabezpieczone są obrzeżem ABS gr 2 mm, w technologii bezspoinowej , charakteryzującej się: odpornością na odrywanie obrzeża nie mniejsza niż 2,8 N/mm2 wg normy PN-EN319:1999 i PN-EN311:2014, odpornością na działanie wody po 24 godzinach wg IOS –MAT-066 p. 2.2.1 F ( R1 ) nie mniejszą niż 5 wg skali IOS-TM-0002/5 oraz odpornością na ciepło kontaktowe  po 24 godzinach wg IOS-MAT-066 p.2.1 F (R1 ) nie mniejszą niż 5 wg skali IOS –TM-0002/6. Wyniki muszą być poparte sprawozdaniami z badań wykonanych przez uprawnioną do tego , akredytowaną jednostkę badawczą.

- Pod blatem powinna znajdować się płytowa osłona na nogi dopasowana do szerokości biurka mocowana na estetyczne kątowniki metalowe, wysokość osłony około 400 mm.

- blat biurka powinien być wyposażony w przepust kablowy o średnicy 60 mm jak na poniższym rysunku w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

- w komplecie 2 plastikowe uchwyty jak na poniższym rysunku do mocowania i prowadzenia okablowania pod blatem lub rozwiązanie równoważne do przedstawienia Zamawiającemu do akceptacji.

- stelaż metalowy, malowany dwukrotnie proszkowo, pierwsza warstwa metalik, druga bezbarwna stanowiąca dodatkowe zabezpieczenie dzięki czemu powłoka lakiernicza charakteryzuje się wyższą odpornością  na zarysowania i ścieranie.

- stelaż typu odwrócona litera „T” składa się z nóg rurowych stalowych o średnicy 70 mm.

- elementy pionowe stelaża powinny być wyposażone w poprzeczne stopy dolne. Z uwagi na zachowanie estetyki stopy należy wykonać jako odlewy aluminiowe malowane proszkowo na kolor metalik o odporności jak reszta stelaża. Nie dopuszcza się stóp stalowych malowanych proszkowo z uwagi na zbyt niski poziom trwałości tego typu wykończenia.

- stopy dolne powinny być wyposażone w stopki do regulacji poziomu, o średnicy 30 – 50 mm, regulacja w zakresie minimum +/- 10 mm.

- stelaż ma być samonośny (blat biurka nie stanowi konstrukcji), dlatego należy wyposażyć go w rodzaj podłużnicy. Podłużnica z profilu stalowego zamkniętego o takich parametrach, aby konstrukcja była sztywna i wytrzymała.

- stelaż ma być wykonany w sposób umożliwiający jego wielokrotny demontaż bez obniżenia wytrzymałości połączenia. Podłużnica skręcana za pomocą śrub maszynowych z nogą lub łączona z nogą biurka za pomocą stalowych zaczepów. W przypadku łączenia na śruby nie może być widocznych śrub od strony zewnętrznej biurka. Śruby należy ukryć pod blatem lub w nodze biurka. Nie dopuszcza się stelaża spawanego.

- blat połączony ze stelażem za pomocą śrub maszynowych wkręcanych poprzez stelaż biurka w mufy metalowe osadzone od dołu blatu. Dla jednego biurka należy zastosować 4-8 punktów mocowania opisanego powyżej.

Wymagane atesty i dokumenty, które należy dostarczyć wraz z ofertą:

- Próbka blatu z wykończeniem bezspoinowym dla wszystkich blatów biurek, stołów i stolików.

- Sprawozdania z wyników badań odporności obrzeża na: odrywanie, działanie wody, ciepło kontaktowe.

- Certyfikat Producenta ISO 9001 oraz ISO 14001.

- Atest wytrzymałościowy w zakresie bezpieczeństwa użytkowania zgodnie z PN-EN 527-1:2004, PN-EN 527-2:2004, PN-EN 527-3:2004.

- Badanie odporności dwukrotnej powłoki lakierniczej używanej do stelaży metalowych na przeszlifowanie (ścieranie) i uderzenia, potwierdzające zwiększoną odporność na ścieranie – 700-800 obrotów pasków ściernych CS-10 do warstwy kryjącej farby , bez jej naruszania.

B5 – biurko prostokątne z blendą o wymiarach 1200 / 800 / 740 mm. (kolorystyka mebli do uzgodnienia po wyborze oferty z Zamawiającym) 2 szt.

- Blat powinien być wykonany z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 25 mm obustronnie melaminowanej lub obustronnie pokrytej laminatem. Gęstość płyty minimum 620 kg/m3, klasa higieniczności E1. Wąskie krawędzie blatu zabezpieczone są obrzeżem ABS gr 2 mm, w technologii bezspoinowej , charakteryzującej się: odpornością na odrywanie obrzeża nie mniejsza niż 2,8 N/mm2 wg normy PN-EN319:1999 i PN-EN311:2014, odpornością na działanie wody po 24 godzinach wg IOS –MAT-066 p. 2.2.1 F ( R1 ) nie mniejszą niż 5 wg skali IOS-TM-0002/5 oraz odpornością na ciepło kontaktowe  po 24 godzinach wg IOS-MAT-066 p.2.1 F (R1 ) nie mniejszą niż 5 wg skali IOS –TM-0002/6. Wyniki muszą być poparte sprawozdaniami z badań wykonanych przez uprawnioną do tego , akredytowaną jednostkę badawczą.

- Pod blatem znajduje się płytowa osłona na nogi dopasowana do szerokości biurka mocowana na estetyczne kątowniki metalowe, wysokość osłony około 400 mm.

- blat biurka powinien być wyposażony w przepust kablowy o średnicy 60 mm jak na poniższym rysunku w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

- w komplecie 2 plastikowe uchwyty jak na poniższym rysunku do mocowania i prowadzenia okablowania pod blatem lub rozwiązanie równoważne do przedstawienia Zamawiającemu do akceptacji.

- stelaż metalowy, malowany dwukrotnie proszkowo, pierwsza warstwa metalik, druga bezbarwna stanowiąca dodatkowe zabezpieczenie dzięki czemu powłoka lakiernicza charakteryzuje się wyższą odpornością  na zarysowania i ścieranie.

- stelaż typu odwrócona litera „T” składa się z nóg rurowych stalowych o średnicy 70 mm.

- elementy pionowe stelaża powinny być wyposażone w poprzeczne stopy dolne. Z uwagi na zachowanie estetyki stopy należy wykonać jako odlewy aluminiowe malowane proszkowo na kolor metalik o odporności jak reszta stelaża. Nie dopuszcza się stóp stalowych malowanych proszkowo z uwagi na zbyt niski poziom trwałości tego typu wykończenia.

- stopy dolne powinny być wyposażone w stopki do regulacji poziomu, o średnicy 30 – 50 mm, regulacja w zakresie minimum +/- 10 mm.

- stelaż ma być samonośny (blat biurka nie stanowi konstrukcji), dlatego należy wyposażyć go w rodzaj podłużnicy. Podłużnica z profilu stalowego zamkniętego o takich parametrach, aby konstrukcja była sztywna i wytrzymała.

- stelaż ma być wykonany w sposób umożliwiający jego wielokrotny demontaż bez obniżenia wytrzymałości połączenia. Podłużnica skręcana za pomocą śrub maszynowych z nogą lub łączona z nogą biurka za pomocą stalowych zaczepów. W przypadku łączenia na śruby nie może być widocznych śrub od strony zewnętrznej biurka. Śruby należy ukryć pod blatem lub w nodze biurka. Nie dopuszcza się stelaża spawanego.

- blat połączony ze stelażem za pomocą śrub maszynowych wkręcanych poprzez stelaż biurka w mufy metalowe osadzone od dołu blatu. Dla jednego biurka należy zastosować 4-8 punktów mocowania opisanego powyżej.

Wymagane atesty i dokumenty, które należy dostarczyć wraz z ofertą:

- Próbka blatu z wykończeniem bezspoinowym dla wszystkich blatów biurek, stołów i stolików.

- Sprawozdania z wyników badań odporności obrzeża na: odrywanie, działanie wody, ciepło kontaktowe.

- Certyfikat Producenta ISO 9001 oraz ISO 14001.

- Atest wytrzymałościowy w zakresie bezpieczeństwa użytkowania zgodnie z PN-EN 527-1:2004, PN-EN 527-2:2004, PN-EN 527-3:2004.

B12 – biurko kątowe z blendą o wymiarach 1600 / 600 x 1200 / 600 x 740 mm. (kolorystyka mebli do uzgodnienia po wyborze oferty z Zamawiającym) 2 szt.

- Blat powinien być wykonany z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 25 mm obustronnie melaminowanej lub obustronnie pokrytej laminatem. Gęstość płyty minimum 620 kg/m3, klasa higieniczności E1. Wąskie krawędzie blatu zabezpieczone są obrzeżem ABS gr 2 mm, w technologii bezspoinowej , charakteryzującej się: odpornością na odrywanie obrzeża nie mniejsza niż 2,8 N/mm2 wg normy PN-EN319:1999 i PN-EN311:2014, odpornością na działanie wody po 24 godzinach wg IOS –MAT-066 p. 2.2.1 F ( R1 ) nie mniejszą niż 5 wg skali IOS-TM-0002/5 oraz odpornością na ciepło kontaktowe  po 24 godzinach wg IOS-MAT-066 p.2.1 F (R1 ) nie mniejszą niż 5 wg skali IOS –TM-0002/6. Wyniki muszą być poparte sprawozdaniami z badań wykonanych przez uprawnioną do tego , akredytowaną jednostkę badawczą.

- Pod blatem znajduje się płytowa osłona na nogi dopasowana do szerokości biurka mocowana na estetyczne kątowniki metalowe, wysokość osłony około 400 mm.

- Kształt biurka dopasować lewo lub prawostronnie, umożliwia dostawienie z jednej strony wysokiego kontenera szufladowego. Powierzchnia blatu biurka i wieniec górny kontenera na jednej wysokości, stanowią jednolitą powierzchnię roboczą.

- blat biurka powinien być wyposażony w przepust kablowy o średnicy 60 mm jak na poniższym rysunku w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

- w komplecie 2 plastikowe uchwyty jak na poniższym rysunku do mocowania i prowadzenia okablowania pod blatem lub rozwiązanie równoważne do przedstawienia Zamawiającemu do akceptacji.

- stelaż metalowy, malowany dwukrotnie proszkowo, pierwsza warstwa metalik, druga bezbarwna stanowiąca dodatkowe zabezpieczenie dzięki czemu powłoka lakiernicza charakteryzuje się wyższą odpornością  na zarysowania i ścieranie.

- stelaż typu odwrócona litera „T” składa się z nóg rurowych stalowych o średnicy 70 mm.

- elementy pionowe stelaża powinny być wyposażone w poprzeczne stopy dolne. Z uwagi na zachowanie estetyki stopy należy wykonać jako odlewy aluminiowe malowane proszkowo na kolor metalik o odporności jak reszta stelaża. Nie dopuszcza się stóp stalowych malowanych proszkowo z uwagi na zbyt niski poziom trwałości tego typu wykończenia.

- stopy dolne powinny być wyposażone w stopki do regulacji poziomu, o średnicy 30 – 50 mm, regulacja w zakresie minimum +/- 10 mm.

- stelaż ma być samonośny (blat biurka nie stanowi konstrukcji), dlatego należy wyposażyć go w rodzaj podłużnicy. Podłużnica z profilu stalowego zamkniętego o takich parametrach, aby konstrukcja była sztywna i wytrzymała.

- stelaż ma być wykonany w sposób umożliwiający jego wielokrotny demontaż bez obniżenia wytrzymałości połączenia. Podłużnica skręcana za pomocą śrub maszynowych z nogą lub łączona z nogą biurka za pomocą stalowych zaczepów. W przypadku łączenia na śruby nie może być widocznych śrub od strony zewnętrznej biurka. Śruby należy ukryć pod blatem lub w nodze biurka. Nie dopuszcza się stelaża spawanego.

- blat połączony ze stelażem za pomocą śrub maszynowych wkręcanych poprzez stelaż biurka w mufy metalowe osadzone od dołu blatu. Dla jednego biurka należy zastosować 4-8 punktów mocowania opisanego powyżej.

Wymagane atesty i dokumenty, które należy dostarczyć wraz z ofertą:

- Próbka blatu z wykończeniem bezspoinowym dla wszystkich blatów biurek, stołów i stolików.

- Sprawozdania z wyników badań odporności obrzeża na: odrywanie, działanie wody, ciepło kontaktowe.

- Certyfikat Producenta ISO 9001 oraz ISO 14001.

- Atest wytrzymałościowy w zakresie bezpieczeństwa użytkowania zgodnie z PN-EN 527-1:2004, PN-EN 527-2:2004, PN-EN 527-3:2004.

- Badanie odporności dwukrotnej powłoki lakierniczej używanej do stelaży metalowych na przeszlifowanie (ścieranie) i uderzenia, potwierdzające zwiększoną odporność na ścieranie – 700-800 obrotów pasków ściernych CS-10 do warstwy kryjącej farby , bez jej naruszania.

SCT – Ścianka tapicerowana o wymiarach 865 / 24 / 1215 mm (kolorystyka mebli do uzgodnienia po wyborze oferty z Zamawiającym) 2 szt.

Ścianka tapicerowana powinny być wykonana z płyty wiórowej 18 mm, pokryta w całości pokrowcem tkaninowym z pianką. Ścianka przymocowana do biurek w systemowy, stabilny i bezpieczny sposób.

RO1 – regał otwarty o wymiarach 800 / 440 / H2190 mm, (kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym) 2 szt.

KORPUS

- Boki: płyta wiórowa trzywarstwowa wg DIN 68765 o grubości 18 mm, pokryta obustronnie melaminą. Gęstość płyty: 720 kg/m3. Klasa higieniczności E1. Konstrukcja wieńcowa. Boki oklejone PVC 2 mm z czterech stron.

- Plecy: wpuszczane w boki i wieńce, użytkowe z płyty wiórowej trzywarstwowej wg DIN 68765 grubość 8 mm - pokrytej obustronnie melaminą. Gęstość płyty: 750 kg/m3. Klasa higieniczności E1.

- Wieniec dolny i górny: płyta wiórowa trzywarstwowa wg DIN 68765 o grubości 25 mm, pokryta obustronnie melaminą. Gęstość płyty: 660 kg/m3. Klasa higieniczności E1. Wieniec dolny wyposażony w 4 stopki zapewniające poziomowanie od wewnątrz szafy w zakresie 15 mm. Wieńce oklejone PVC 2mm z czterech stron.

PÓŁKI

- Półki powinny być mocowane systemem zapadkowym, uniemożliwiającym ich przypadkowe wysunięcie. Regulacja wysokości półek co 3 cm.

- Półki powinny być wykonane są  z płyty wiórowej trzywarstwowej wg DIN 68765 grubości 25 mm - pokrytej obustronnie melaminą. Gęstość płyty: 720 kg/m3. Klasa higieniczności E1.

- Odległość między półkami zgodna z międzynarodowym standardem OH (327 mm).

Wymagane atesty i dokumenty, które należy dostarczyć wraz z ofertą:

- Certyfikat Producenta ISO 9001 oraz ISO 14001.

- Atest potwierdzający, że produkt odpowiada normom w zakresie wytrzymałości w odniesieniu do bezpieczeństwa użytkowania.

- Atest higieniczny dla całego wyrobu, badanie wykonane na podstawie normy DIN-EN 717-1.

SA1 – szafa aktowa z drzwiami uchylnymi o wymiarach 800 / 440 / H2190 mm. (kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym) 29 szt.

KORPUS

- Boki: płyta wiórowa trzywarstwowa wg DIN 68765 o grubości 18 mm, pokryta obustronnie melaminą. Gęstość płyty: 720 kg/m3. Klasa higieniczności E1. Konstrukcja wieńcowa. Boki oklejone PVC 2 mm z czterech stron.

- Plecy: wpuszczane w boki i wieńce, użytkowe z płyty wiórowej trzywarstwowej wg DIN 68765 grubość 8 mm - pokrytej obustronnie melaminą. Gęstość płyty: 750 kg/m3. Klasa higieniczności E1.

- Wieniec dolny i górny: płyta wiórowa trzywarstwowa wg DIN 68765 o grubości 25 mm, pokryta obustronnie melaminą. Gęstość płyty: 660 kg/m3. Klasa higieniczności E1. Wieniec dolny powinien być wyposażony w 4 stopki zapewniające poziomowanie od wewnątrz szafy w zakresie 15 mm. Wieńce oklejone PVC 2mm z czterech stron.

FRONTY

- Fronty powinny być wykonane z płyty wiórowej trzywarstwowej pokrytej obustronnie melaminą wg DIN 68765 o grubości 18 mm. Gęstość płyty: 720 kg/m3. Klasa higieniczności E1. Fronty oklejone PVC 2 mm z czterech stron. Zawiasy puszkowe samodomykowe, szybkomontażowe .

PÓŁKI

- Półki powinny być mocowane systemem zapadkowym, uniemożliwiającym ich przypadkowe wysunięcie. Regulacja wysokości półek co 3 cm.

- Półki powinny być wykonane są  z płyty wiórowej trzywarstwowej wg DIN 68765 grubości 18 mm - pokrytej obustronnie melaminą. Gęstość płyty: 720 kg/m3. Klasa higieniczności E1.

- Odległość między półkami zgodna z międzynarodowym standardem OH (327 mm).

Wymagane atesty i dokumenty, które należy dostarczyć wraz z ofertą:

- Certyfikat Producenta ISO 9001 oraz ISO 14001.

- Atest potwierdzający, że produkt odpowiada normom w zakresie wytrzymałości w odniesieniu do bezpieczeństwa użytkowania.

- Atest higieniczny dla całego wyrobu, badanie wykonane na podstawie normy DIN-EN 717-1.

SU3 – szafa ubraniowa z drzwiami uchylnymi o wymiarach 800 / 440 / H2190 mm. (kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym) 1 szt.

KORPUS

- Boki: płyta wiórowa trzywarstwowa wg DIN 68765 o grubości 18 mm, pokryta obustronnie melaminą. Gęstość płyty: 720 kg/m3. Klasa higieniczności E1. Konstrukcja wieńcowa. Boki oklejone PVC 2 mm z czterech stron.

- Plecy: wpuszczane w boki i wieńce, użytkowe z płyty wiórowej trzywarstwowej wg DIN 68765 grubość 8 mm - pokrytej obustronnie melaminą. Gęstość płyty: 750 kg/m3. Klasa higieniczności E1.

- Wieniec dolny i górny: płyta wiórowa trzywarstwowa wg DIN 68765 o grubości 25 mm, pokryta obustronnie melaminą. Gęstość płyty: 660 kg/m3. Klasa higieniczności E1. Wieniec dolny powinien być wyposażony w 4 stopki zapewniające poziomowanie od wewnątrz szafy w zakresie 15 mm. Wieńce oklejone PVC 2mm z czterech stron.

FRONTY

- Fronty powinny być wykonane z płyty wiórowej trzywarstwowej pokrytej obustronnie melaminą wg DIN 68765 o grubości 18 mm. Gęstość płyty: 720 kg/m3. Klasa higieniczności E1. Fronty oklejone PVC 2 mm z czterech stron. Zawiasy puszkowe samodomykowe, szybkomontażowe .

PÓŁKI

- Półki powinny być mocowane systemem zapadkowym, uniemożliwiającym ich przypadkowe wysunięcie. Regulacja wysokości półek co 3 cm.

- Szafa posiada wysuwany, metalowy uchwyt na ubrania.

- Półki powinny być wykonane są  z płyty wiórowej trzywarstwowej wg DIN 68765 grubości 18 mm - pokrytej obustronnie melaminą. Gęstość płyty: 720 kg/m3. Klasa higieniczności E1.

- Odległość między półkami zgodna z międzynarodowym standardem OH (327 mm).

Wymagane atesty i dokumenty, które należy dostarczyć wraz z ofertą:

- Certyfikat Producenta ISO 9001 oraz ISO 14001.

- Atest potwierdzający, że produkt odpowiada normom w zakresie wytrzymałości w odniesieniu do bezpieczeństwa użytkowania.

- Atest higieniczny dla całego wyrobu, badanie wykonane na podstawie normy DIN-EN 717-1.

SP1 – szafa aktowa z drzwiami przesuwnymi o wymiarach 1200 / 440 / H732 mm. (kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym) 4 szt.

KORPUSY

Boki: płyta wiórowa trzywarstwowa wg DIN 68765 o grubości 18 mm, pokryta obustronnie melaminą. Gęstość płyty: 720 kg/m3. Klasa higieniczności E1. Konstrukcja wieńcowa. Boki oklejone PVC 2 mm z czterech stron.

- Plecy: wpuszczane w boki i wieńce, użytkowe z płyty wiórowej trzywarstwowej wg DIN 68765 8 mm - pokrytej obustronnie melaminą. Gęstość płyty: 750 kg/m3. Klasa higieniczności E1.

- Wieniec dolny i górny: płyta wiórowa trzywarstwowa wg DIN 68765 o grubości 25 mm, pokryta obustronnie melaminą. Gęstość płyty: 660 kg/m3. Klasa higieniczności E1. Wieniec dolny powinien być wyposażony w 4 stopki zapewniające poziomowanie od wewnątrz szafy w zakresie 15 mm. Wieńce oklejone PVC 2mm z czterech stron.

FRONTY

- Fronty powinny być wykonane z płyty wiórowej trzywarstwowej pokrytej obustronnie melaminą wg DIN 68765 o grubości 18 mm. Gęstość płyty: 720 kg/m3. Klasa higieniczności E1. Fronty oklejone PVC 2 mm z czterech stron. Drzwi w prowadnicach aluminiowych , powinny być wyposażone w odbojniki silikonowe i zamek wciskowy (1 kluczyk łamany 1 prosty) .

PÓŁKI

- Półki powinny być mocowane systemem zapadkowym, uniemożliwiającym ich przypadkowe wysunięcie. Regulacja wysokości półek co 3 cm.

- Półki powinny być wykonane są  z płyty wiórowej trzywarstwowej wg DIN 68765 grubości 18 mm - pokrytej obustronnie melaminą. Gęstość płyty: 720 kg/m3. Klasa higieniczności E1.

- Odległość między półkami zgodna z międzynarodowym standardem OH (327 mm).

Wymagane atesty i dokumenty, które należy dostarczyć wraz z ofertą:

- Certyfikat Producenta ISO 9001 oraz ISO 14001.

- Atest potwierdzający, że produkt odpowiada normom w zakresie wytrzymałości w odniesieniu do bezpieczeństwa użytkowania.

- Atest higieniczny dla całego wyrobu, badanie wykonane na podstawie normy DIN-EN 717-1.

SP2 – szafa aktowa z drzwiami przesuwnymi o wymiarach 1200 / 440 / H782 mm. (kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym) 5 szt.

KORPUSY

Boki: płyta wiórowa trzywarstwowa wg DIN 68765 o grubości 18 mm, pokryta obustronnie melaminą. Gęstość płyty: 720 kg/m3. Klasa higieniczności E1. Konstrukcja wieńcowa. Boki oklejone PVC 2 mm z czterech stron.

- Plecy: wpuszczane w boki i wieńce, użytkowe z płyty wiórowej trzywarstwowej wg DIN 68765 8 mm - pokrytej obustronnie melaminą. Gęstość płyty: 750 kg/m3. Klasa higieniczności E1.

- Wieniec dolny i górny: płyta wiórowa trzywarstwowa wg DIN 68765 o grubości 25 mm, pokryta obustronnie melaminą. Gęstość płyty: 660 kg/m3. Klasa higieniczności E1. Wieniec dolny powinien być wyposażony w 4 stopki zapewniające poziomowanie od wewnątrz szafy w zakresie 15 mm. Wieńce oklejone PVC 2mm z czterech stron.

FRONTY

- Fronty wykonane z płyty wiórowej trzywarstwowej pokrytej obustronnie melaminą wg DIN 68765 o grubości 18 mm. Gęstość płyty: 720 kg/m3. Klasa higieniczności E1. Fronty oklejone PVC 2 mm z czterech stron. Drzwi w prowadnicach aluminiowych , powinny być wyposażone w odbojniki silikonowe i zamek wciskowy (1 kluczyk łamany 1 prosty).

PÓŁKI

- Półki powinny być mocowane systemem zapadkowym, uniemożliwiającym ich przypadkowe wysunięcie. Regulacja wysokości półek co 3 cm.

- Półki powinny być wykonane są  z płyty wiórowej trzywarstwowej wg DIN 68765 grubości 18 mm - pokrytej obustronnie melaminą. Gęstość płyty: 720 kg/m3. Klasa higieniczności E1.

- Odległość między półkami zgodna z międzynarodowym standardem OH (327 mm).

Wymagane atesty i dokumenty, które należy dostarczyć wraz z ofertą:

- Certyfikat Producenta ISO 9001 oraz ISO 14001.

- Atest potwierdzający, że produkt odpowiada normom w zakresie wytrzymałości w odniesieniu do bezpieczeństwa użytkowania.

- Atest higieniczny dla całego wyrobu, badanie wykonane na podstawie normy DIN-EN 717-1.

SP3 – szafa aktowa z drzwiami przesuwnymi o wymiarach 1600 / 440 / H782 mm. (kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym) 2 szt.

KORPUSY

Boki: płyta wiórowa trzywarstwowa wg DIN 68765 o grubości 18 mm, pokryta obustronnie melaminą. Gęstość płyty: 720 kg/m3. Klasa higieniczności E1. Konstrukcja wieńcowa. Boki oklejone PVC 2 mm z czterech stron.

- Plecy: wpuszczane w boki i wieńce, użytkowe z płyty wiórowej trzywarstwowej wg DIN 68765 8 mm - pokrytej obustronnie melaminą. Gęstość płyty: 750 kg/m3. Klasa higieniczności E1.

- Wieniec dolny i górny: płyta wiórowa trzywarstwowa wg DIN 68765 o grubości 25 mm, pokryta obustronnie melaminą. Gęstość płyty: 660 kg/m3. Klasa higieniczności E1. Wieniec dolny powinien być wyposażony w 4 stopki zapewniające poziomowanie od wewnątrz szafy w zakresie 15 mm. Wieńce oklejone PVC 2mm z czterech stron.

FRONTY

- Fronty powinny być wykonane z płyty wiórowej trzywarstwowej pokrytej obustronnie melaminą wg DIN 68765 o grubości 18 mm. Gęstość płyty: 720 kg/m3. Klasa higieniczności E1. Fronty oklejone PVC 2 mm z czterech stron. Drzwi w prowadnicach aluminiowych , wyposażone w odbojniki silikonowe i zamek wciskowy (1 kluczyk łamany 1 prosty).

PÓŁKI

- Półki powinny być mocowane systemem zapadkowym, uniemożliwiającym ich przypadkowe wysunięcie. Regulacja wysokości półek co 3 cm.

- Półki powinny być wykonane są  z płyty wiórowej trzywarstwowej wg DIN 68765 grubości 18 mm - pokrytej obustronnie melaminą. Gęstość płyty: 720 kg/m3. Klasa higieniczności E1.

- Odległość między półkami zgodna z międzynarodowym standardem OH (327 mm).

Wymagane atesty i dokumenty, które należy dostarczyć wraz z ofertą:

- Certyfikat Producenta ISO 9001 oraz ISO 14001.

- Atest potwierdzający, że produkt odpowiada normom w zakresie wytrzymałości w odniesieniu do bezpieczeństwa użytkowania.

- Atest higieniczny dla całego wyrobu, badanie wykonane na podstawie normy DIN-EN 717-1.

SPL – szafa aktowa z drzwiami przesuwnymi lakierowanymi o wymiarach 1200 / 440 / H782 mm. (kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym) 4 szt.

KORPUSY

Boki: płyta wiórowa trzywarstwowa wg DIN 68765 o grubości 18 mm, pokryta obustronnie melaminą. Gęstość płyty: 720 kg/m3. Klasa higieniczności E1. Konstrukcja wieńcowa. Boki oklejone PVC 2 mm z czterech stron.

- Plecy: wpuszczane w boki i wieńce, użytkowe z płyty wiórowej trzywarstwowej wg DIN 68765 8 mm - pokrytej obustronnie melaminą. Gęstość płyty: 750 kg/m3. Klasa higieniczności E1.

- Wieniec dolny i górny: płyta wiórowa trzywarstwowa wg DIN 68765 o grubości 25 mm, pokryta obustronnie melaminą. Gęstość płyty: 660 kg/m3. Klasa higieniczności E1. Wieniec dolny powinien być wyposażony w 4 stopki zapewniające poziomowanie od wewnątrz szafy w zakresie 15 mm. Wieńce oklejone PVC 2mm z czterech stron.

FRONTY

- Fronty lakierowane gr 18 mm. Drzwi w prowadnicach aluminiowych , powinny być wyposażone w odbojniki silikonowe i zamek wciskowy (1 kluczyk łamany 1 prosty).

PÓŁKI

- Półki powinny być mocowane systemem zapadkowym, uniemożliwiającym ich przypadkowe wysunięcie. Regulacja wysokości półek co 3 cm.

- Półki powinny być wykonane są  z płyty wiórowej trzywarstwowej wg DIN 68765 grubości 18 mm - pokrytej obustronnie melaminą. Gęstość płyty: 720 kg/m3. Klasa higieniczności E1.

- Odległość między półkami zgodna z międzynarodowym standardem OH (327 mm).

Wymagane atesty i dokumenty, które należy dostarczyć wraz z ofertą:

- Certyfikat Producenta ISO 9001 oraz ISO 14001.

- Atest potwierdzający, że produkt odpowiada normom w zakresie wytrzymałości w odniesieniu do bezpieczeństwa użytkowania.

- Atest higieniczny dla całego wyrobu, badanie wykonane na podstawie normy DIN-EN 717-1.

SP4 – szafa aktowa z drzwiami przesuwnymi o wymiarach 1200 / 440 / H1838 mm. (kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym) 1 szt.

KORPUSY

Boki: płyta wiórowa trzywarstwowa wg DIN 68765 o grubości 18 mm, pokryta obustronnie melaminą. Gęstość płyty: 720 kg/m3. Klasa higieniczności E1. Konstrukcja wieńcowa. Boki oklejone PVC 2 mm z czterech stron.

- Plecy: wpuszczane w boki i wieńce, użytkowe z płyty wiórowej trzywarstwowej wg DIN 68765 8 mm - pokrytej obustronnie melaminą. Gęstość płyty: 750 kg/m3. Klasa higieniczności E1.

- Wieniec dolny i górny: płyta wiórowa trzywarstwowa wg DIN 68765 o grubości 25 mm, pokryta obustronnie melaminą. Gęstość płyty: 660 kg/m3. Klasa higieniczności E1. Wieniec dolny powinien być wyposażony w 4 stopki zapewniające poziomowanie od wewnątrz szafy w zakresie 15 mm. Wieńce oklejone PVC 2mm z czterech stron.

FRONTY

- Fronty powinny być wykonane z płyty wiórowej trzywarstwowej pokrytej obustronnie melaminą wg DIN 68765 o grubości 18 mm. Gęstość płyty: 720 kg/m3. Klasa higieniczności E1. Fronty oklejone PVC 2 mm z czterech stron. Drzwi w prowadnicach aluminiowych , powinny być wyposażone w odbojniki silikonowe i zamek wciskowy (1 kluczyk łamany 1 prosty).

PÓŁKI

- Półki powinny być mocowane systemem zapadkowym, uniemożliwiającym ich przypadkowe wysunięcie. Regulacja wysokości półek co 3 cm.

- Półki powinny być wykonane są  z płyty wiórowej trzywarstwowej wg DIN 68765 grubości 18 mm - pokrytej obustronnie melaminą. Gęstość płyty: 720 kg/m3. Klasa higieniczności E1.

- Odległość między półkami zgodna z międzynarodowym standardem OH (327 mm).

Wymagane atesty i dokumenty, które należy dostarczyć wraz z ofertą:

- Certyfikat Producenta ISO 9001 oraz ISO 14001.

- Atest potwierdzający, że produkt odpowiada normom w zakresie wytrzymałości w odniesieniu do bezpieczeństwa użytkowania.

- Atest higieniczny dla całego wyrobu, badanie wykonane na podstawie normy DIN-EN 717-1.

SP5 – szafa aktowa z drzwiami przesuwnymi o wymiarach 1400 / 440 / H1838 mm. (kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym) 2 szt.

KORPUSY

Boki: płyta wiórowa trzywarstwowa wg DIN 68765 o grubości 18 mm, pokryta obustronnie melaminą. Gęstość płyty: 720 kg/m3. Klasa higieniczności E1. Konstrukcja wieńcowa. Boki oklejone PVC 2 mm z czterech stron.

- Plecy: wpuszczane w boki i wieńce, użytkowe z płyty wiórowej trzywarstwowej wg DIN 68765 8 mm - pokrytej obustronnie melaminą. Gęstość płyty: 750 kg/m3. Klasa higieniczności E1.

- Wieniec dolny i górny: płyta wiórowa trzywarstwowa wg DIN 68765 o grubości 25 mm, pokryta obustronnie melaminą. Gęstość płyty: 660 kg/m3. Klasa higieniczności E1. Wieniec dolny powinien być wyposażony w 4 stopki zapewniające poziomowanie od wewnątrz szafy w zakresie 15 mm. Wieńce oklejone PVC 2mm z czterech stron.

FRONTY

- Fronty powinny być wykonane z płyty wiórowej trzywarstwowej pokrytej obustronnie melaminą wg DIN 68765 o grubości 18 mm. Gęstość płyty: 720 kg/m3. Klasa higieniczności E1. Fronty oklejone PVC 2 mm z czterech stron. Drzwi w prowadnicach aluminiowych , wyposażone w odbojniki silikonowe i zamek wciskowy (1 kluczyk łamany 1 prosty)

PÓŁKI

- Półki powinny być mocowane systemem zapadkowym, uniemożliwiającym ich przypadkowe wysunięcie. Regulacja wysokości półek co 3 cm.

- Półki powinny być wykonane są  z płyty wiórowej trzywarstwowej wg DIN 68765 grubości 18 mm - pokrytej obustronnie melaminą. Gęstość płyty: 720 kg/m3. Klasa higieniczności E1.

- Odległość między półkami zgodna z międzynarodowym standardem OH (327 mm).

Wymagane atesty i dokumenty, które należy dostarczyć wraz z ofertą:

- Certyfikat Producenta ISO 9001 oraz ISO 14001.

- Atest potwierdzający, że produkt odpowiada normom w zakresie wytrzymałości w odniesieniu do bezpieczeństwa użytkowania.

- Atest higieniczny dla całego wyrobu, badanie wykonane na podstawie normy DIN-EN 717-1.

SU1 – szafa ubraniowa z drzwiami uchylnymi (lewe lub prawe należy dopasować stronę otwierania do aranżacji) o wymiarach 600 / 440 / H2190 mm. (kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym) 12 szt.

KORPUS

- Boki: płyta wiórowa trzywarstwowa wg DIN 68765 o grubości 18 mm, pokryta obustronnie melaminą. Gęstość płyty: 720 kg/m3. Klasa higieniczności E1. Konstrukcja wieńcowa. Boki oklejone PVC 2 mm z czterech stron.

- Plecy: wpuszczane w boki i wieńce, użytkowe z płyty wiórowej trzywarstwowej wg DIN 68765 grubość 8 mm - pokrytej obustronnie melaminą. Gęstość płyty: 750 kg/m3. Klasa higieniczności E1.

- Wieniec dolny i górny: płyta wiórowa trzywarstwowa wg DIN 68765 o grubości 25 mm, pokryta obustronnie melaminą. Gęstość płyty: 660 kg/m3. Klasa higieniczności E1. Wieniec dolny powinien być wyposażony w 4 stopki zapewniające poziomowanie od wewnątrz szafy w zakresie 15 mm. Wieńce oklejone PVC 2mm z czterech stron.

FRONTY

- Fronty powinny być wykonane z płyty wiórowej trzywarstwowej pokrytej obustronnie melaminą wg DIN 68765 o grubości 18 mm. Gęstość płyty: 720 kg/m3. Klasa higieniczności E1. Fronty oklejone PVC 2 mm z czterech stron. Zawiasy puszkowe samodomykowe, szybkomontażowe .

PÓŁKI

- Półki powinny być mocowane systemem zapadkowym, uniemożliwiającym ich przypadkowe wysunięcie. Regulacja wysokości półek co 3 cm.

- Szafa powinna posiadać wysuwany, metalowy uchwyt na ubrania.

- Półki powinny być wykonane są  z płyty wiórowej trzywarstwowej wg DIN 68765 grubości 18 mm - pokrytej obustronnie melaminą. Gęstość płyty: 720 kg/m3. Klasa higieniczności E1.

- Odległość między półkami zgodna z międzynarodowym standardem OH (327 mm).

Wymagane atesty i dokumenty, które należy dostarczyć wraz z ofertą:

- Certyfikat Producenta ISO 9001 oraz ISO 14001.

- Atest potwierdzający, że produkt odpowiada normom w zakresie wytrzymałości w odniesieniu do bezpieczeństwa użytkowania.

- Atest higieniczny dla całego wyrobu, badanie wykonane na podstawie normy DIN-EN 717-1.

SUL – szafa ubraniowa z drzwiami uchylnymi lakierowanymi o wymiarach 800 / 440 / H2190 mm. (kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym) 1 szt.

KORPUS

- Boki: płyta wiórowa trzywarstwowa wg DIN 68765 o grubości 18 mm, pokryta obustronnie melaminą. Gęstość płyty: 720 kg/m3. Klasa higieniczności E1. Konstrukcja wieńcowa. Boki oklejone PVC 2 mm z czterech stron.

- Plecy: wpuszczane w boki i wieńce, użytkowe z płyty wiórowej trzywarstwowej wg DIN 68765 grubość 8 mm - pokrytej obustronnie melaminą. Gęstość płyty: 750 kg/m3. Klasa higieniczności E1.

- Wieniec dolny i górny: płyta wiórowa trzywarstwowa wg DIN 68765 o grubości 25 mm, pokryta obustronnie melaminą. Gęstość płyty: 660 kg/m3. Klasa higieniczności E1. Wieniec dolny powinien być wyposażony w 4 stopki zapewniające poziomowanie od wewnątrz szafy w zakresie 15 mm. Wieńce oklejone PVC 2mm z czterech stron.

FRONTY

- Fronty lakierowane gr 18 mm. Zawiasy puszkowe samodomykowe, szybkomontażowe.

PÓŁKI

- Półki powinny być mocowane systemem zapadkowym, uniemożliwiającym ich przypadkowe wysunięcie. Regulacja wysokości półek co 3 cm.

- Szafa powinna posiadać wysuwany, metalowy uchwyt na ubrania.

- Półki powinny być wykonane są  z płyty wiórowej trzywarstwowej wg DIN 68765 grubości 18 mm - pokrytej obustronnie melaminą. Gęstość płyty: 720 kg/m3. Klasa higieniczności E1.

- Odległość między półkami zgodna z międzynarodowym standardem OH (327 mm).

Wymagane atesty i dokumenty, które należy dostarczyć wraz z ofertą:

- Certyfikat Producenta ISO 9001 oraz ISO 14001.

- Atest potwierdzający, że produkt odpowiada normom w zakresie wytrzymałości w odniesieniu do bezpieczeństwa użytkowania.

- Atest higieniczny dla całego wyrobu, badanie wykonane na podstawie normy DIN-EN 717-1.

DN – dostawka półokrągła nieregulowana 800 / 400 / 18 mm (kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym) 1 szt.

- Blat powinien być wykonany z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 25 mm obustronnie melaminowanej lub obustronnie pokrytej laminatem. Gęstość płyty minimum 620 kg/m3, klasa higieniczności E1. Wąskie krawędzie blatu zabezpieczone są obrzeżem ABS gr 2 mm, w technologii bezspoinowej , charakteryzującej się: odpornością na odrywanie obrzeża nie mniejsza niż 2,8 N/mm2 wg normy PN-EN319:1999 i PN-EN311:2014, odpornością na działanie wody po 24 godzinach wg IOS –MAT-066 p. 2.2.1 F ( R1 ) nie mniejszą niż 5 wg skali IOS-TM-0002/5 oraz odpornością na ciepło kontaktowe  po 24 godzinach wg IOS-MAT-066 p.2.1 F (R1 ) nie mniejszą niż 5 wg skali IOS –TM-0002/6. Wyniki muszą być poparte sprawozdaniami z badań wykonanych przez uprawnioną do tego, akredytowaną jednostkę badawczą.

- Dostawka powinna posiadać dwa metalowe płaskowniki umożliwiające montaż z biurkiem oraz nogę okrągłą wspierającą średnicy około 60 mm.

Wymagane atesty i dokumenty, które należy dostarczyć wraz z ofertą:

- Certyfikat Producenta ISO 9001 oraz ISO 14001.

- Atest potwierdzający, że produkt odpowiada normom w zakresie wytrzymałości w odniesieniu do bezpieczeństwa użytkowania.

- Atest higieniczny dla całego wyrobu, badanie wykonane na podstawie normy DIN-EN 717-1.