Príloha č.5 súťažných podkladov - Informatívny opis predmetu zákazky k výzve v rámci DNS

Upozornenie.

Tu uvedený opis predmetu zákazky je informatívny, slúži výlučne na ilustráciu, pričom presný opis predmetu zákazky bude uvedený v konkrétnej výzve v rámci zriadeného DNS.

- Predmetom zákazky je dodávka tovaru, ktorý bude použitý na zimnú údržbu cestných komunikácií v Banskobystrickom kraji, konkrétne ......................................... Súčasťou predmetu zákazky je kúpa tovaru, jeho dovoz na miesto určené verejným obstarávateľom, vyloženie tovaru na mieste určenom verejným obstarávateľom.

- Množstvo dodaného tovaru: xxxxxxx ton.

- Predpokladaná hodnota zákazky: xxxxxxxxxxxx EUR bez DPH.

- Lehota dodania tovaru: do xxxxxx dní od podpisu zmluvy.

- Miesto dodania tovaru: xxxxxxxxxxxxxxx

- Minimálne požiadavky na zloženie tovaru – špecifikácia predmetu zákazky:

Požiadavky na posypové materiály na báze chloridu sodného.

Chlorid sodný - NaCl - voľne ložená s rozmrazovacou účinnosťou – 6°C a menej:

- obsah NaCl min. 98,00 %

- obsah síranov max. 0,90 %

- nerozpustné látky max. 1,00 %

- obsah vody (vlhkosť) max. 2,00 %

- Fe max. 15,00 mg.kg-1

- As max. 0,10 mg.kg-1

- Cd max. 0,10 mg.kg-1

- Pb max. 1,00 mg.kg-1

- Zn max. 0,50 mg.kg-1

- Cu max. 0,50 mg.kg-1

- Hg max. 0,01 mg.kg-1

- účinnosť rozmrazovania -6 °C a menej (t.j. čím nižšia teplota účinnosti rozmrazovania, tým lepšie)

- obsah protispekacej prísady K4Fe(CN)6 v rozsahu od min. 10 do max. 200 mg/kg

Granulometria:

- nad 5,00 mm: 0 – 5 %

- 3,15 – 5,00 mm: 20 – 30 %

- 0,80 – 3,15 mm: 40 – 50 %

- pod 0,80 mm:	 10 – 15 %

Chlorid sodný - NaCl - vákuovo balená v 25 kg vreciach, s rozmrazovacou účinnosťou do – 6 °C, slúžiaca na prípravu soľanky:

- obsah NaCl min. 99,6 %

- účinnosť rozmrazovania -6 °C a menej (t.j. čím nižšia teplota účinnosti rozmrazovania, tým lepšie)

- obsah protispekacej prísady K4Fe(CN)6 v rozsahu od min. 10 do max. 200 mg/kg

Granulometria:

- do 0,20 mm: 15 %

- od 0,20 do 0,63 mm: 70 %

- nad 0,63 mm:	15 %

Rozmrazovací prostriedok na báze chloridu horečnatého s účinnosťou do – 34 °C v tuhej forme:

- MgCl2 min. 46,50 %

- MgSO4 max. 0,60 %

- KCl max. 0,80 %

- NaCl max. 0,90 %

- CaCl2 max. 0,10 %

- Br- max. 0,70 %

- Fe max. 15,00 mg.kg-1

- As max. 0,10 mg.kg-1

- Cd max. 0,10 mg.kg-1

- Pb max. 1,00 mg.kg-1

- Zn max. 0,50 mg.kg-1

- účinnosť rozmrazovania -34 °C a menej (t.j. čím nižšia teplota účinnosti rozmrazovania, tým lepšie)

Granulometria:

- Šupiny v priemere do 15 mm hrúbky do 0,5 mm